建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：武陵山新型建材加工项目

建设单位（盖章）：永顺县荣耀钢化玻璃有限公司

编制日期： 2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	66

附表	68

附件：

附件1：项目环评委托书

附件2：建设单位营业执照

附件3：建设单位法人身份证复印件

附件4：监测报告

附件5：永顺县发展和改革局《关于武陵山新型建材加工项目备案的证明》

附件6：生产车间布置图

附件7：项目场地租赁合同

附件8：丁基胶MSDS报告

附件9：硅酮胶MSDS报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目监测布点图

附图4-1：项目引用监测布点图（地表水）

附图4-2：项目引用监测布点图（大气）

附图5：项目敏感目标分布图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 武陵山新型建材加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-433127-04-05-244041 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张婷 | 联系方式 | 18973231883 |
| 建设地点 |  | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇富坪社区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经109°47'41.139"，北纬29°00'15.399" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3042特种玻璃制造 C3051技术玻璃制品制造 C3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-57玻璃制造304；玻璃制品制造 305 三十、金属制品业 33-66 结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 永顺县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2405-433127-04-05-244041 |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 109.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.73 | 施工工期 | 九个月 |
| 是否开工建设 |  | £ 是 R否 | 用地（用海） 面积（m2） | 28667.32 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），本项目属于“C3042特种玻璃制造”“C3051技术玻璃制品制造”“C3312金属门窗制造”，经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类；根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止的项目。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。 - 项目与《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（州政发〔2020〕23号）-湘西自治州环境管控单元图，项目所在永顺县灵溪镇为重点管控单元（单元编码：ZH 43312710002），属于永顺优先保护单元2，管控要求如下： 表1-2 与《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇（街道）; 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH433127 10002; 永顺优先保护单元2; 湖南省; 湘西州; 永顺县; 优先保护单元; 566.19; 颗粒乡/灵溪镇; 国家重点生态功能区; 颗砂乡：农业，旅游业，养殖业，采石等。： 灵溪镇：农业，采矿业，商贸物流，旅游业等。; 1、生活污水收集处理设施、生活垃圾收运设施不完善。 2、灵溪镇：个别矿区与猛洞河风景名胜区重叠。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合《永顺县产业准入负面清单》，畜禽养殖产业布局应符合《永顺县畜禽养殖污染防治规划(2016-2020 年)》。 （1.2）灵溪镇：按规划实施永顺县国家现代农业产业园建设，进一步推进猕猴桃、柑橘产业融合发展。 （1.3） 灵溪镇：老司城遗址保护区应严格遵守《湘西土家族苗族自治州老司城遗址保护条例》等法律法规相关规定。 （1.4）猛洞河风景名胜区：严格执行《湘西土家族苗族自治州猛洞河风景名胜区保护条例》，避免矿区占用风景名胜区。; 本项目符合《永顺县产业准入负面清单》，项目建设位于永顺县灵溪镇富坪社区，为钢化玻璃制造、铝合金门窗制造等，不涉及永顺县国家现代农业产业园建设，也不位于猛洞河风景名胜区内。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善集镇生活污水收集处理设施，实现污水达标排放。 （2.2）完善生活垃圾收集转运设施，禁止露天焚烧垃圾。; 1、项目施工过程中不设置施工营地，雇佣本地工人，租用附近民房，依托原有化粪池处理； 2、生活垃圾由工作人员收集后送至附近的垃圾处理厂。; 符合. 环境风险管控; （3.1）可能发生突发环境事件的工矿企业应按相关要求编制并实施突发环境事件应急预案，认真落实各项环境风险事故防范措施。; 本项目为钢化、中空、夹胶玻璃制造及铝合金门窗制造不涉及工矿企业。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）高污染燃料禁燃区按《永顺县人民政府在县城区范围内划定高污染燃料禁燃区的通告》进行管控。 （4.2）建设项目占用水域应符合《永顺县建设项目占用水域管理办法（试行）》的规定。; 本项目位于永顺县灵溪镇富坪社区，项目不涉及高污染燃烧工艺，不占用水域。; 符合. 综上所述，本项目建设符合分区管控要求。 - 碳排放分析 根据《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号），试点工作不涉及湖南省，项目不需开展碳排放环境影响评价。 - 选址合理性分析 项目选址于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇富坪社区，地处溪州大道北侧，交通便利；租用湖南永顺经开区建设投资开发有限责任公司的土地（详见附件7），根据许可证所示，本项目用地类型为工业用地。 ①项目周边无自然保护区、风景名胜区及文物保护区等，项目建设范围内无生态敏感区，不涉及生态保护红线； ②随着永顺县经济社会的迅猛发展，溪州新城作为县域内重点打造的新城区，其建设与发展已全面加速，成为城市功能扩展与人口汇聚的新高地。这一趋势将吸引众多知名地产开发商竞相入驻，带动建材加工行业发展，产生大量建材加工订单，项目建设将能满足周边城区的订单需求； ③运营期产生的污染物采取相应的措施治理后均能实现达标排放，不会对附近居民造成影响； 综上，项目选址合理。 - 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 根据文件“（十一）建筑装饰装修、服装干洗、餐饮油烟等生活源的VOCs污染防治技术措施包括： 1.在建筑装饰装修行业推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑涂料、低有机溶剂型木器漆和胶粘剂，逐步减少有机溶剂型涂料的使用； 2.在服装干洗行业应淘汰开启式干洗机的生产和使用，推广使用配备压缩机制冷溶剂回收系统的封闭式干洗机，鼓励使用配备活性炭吸附装置的干洗机； 3.在餐饮服务行业鼓励使用管道煤气、天然气、电等清洁能源；倡导低油烟、低污染、低能耗的饮食方式。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。” 本项目产生的有机废气通过设置废气收集口，负压抽风收集后一并汇入二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒排放，处理后达标排放符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 - 湘西自治州“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 结合《湘西自治州“十四五”生态环境保护规划》中第五章深入打好污染防治攻坚战推动生态文明建设行稳致远中与本项目相关的发展规划，本项目与《湘西自治州“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《湘西自治州“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 《湘西自治州“十四五”生态环境保护规划》中与项目相关的发展规划; 本项目情况; 符合性分析. 第一节 系统治理，提升水生态环境质量. 1; 持续深化污染减排。继续以企业和工业聚集区为重点，系统推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实施省级及以上工业园区专项整治行动，省级及以上工业园区污水管网全覆盖，实现园区污水全收集，污水集中处理设施稳定达标运行，在线监控联网正常。规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。; 项目拟建于永顺县灵溪镇富坪社区，位于新建的永顺县溪州新城生活污水处理厂的纳污范围内，项目运营期生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；产生的生活废水经处理后均可接入永顺县溪州新城生活污水处理厂配套的市政污水管网，接入永顺县溪州新城生活污水处理厂进行深度处理达标后排放至猛洞河。; 符合. 第二节 分级管控，保障土壤环境质量. 2; 明确土壤环境质量底线。按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求，土壤环境质量底线为：土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，2025年受污染耕地安全利用率达及污染地块安全利用率达95%。以耕地和饮用水水源地土壤为重点，划定土壤环境保护优先区域。将基础农田保护区域作为土壤优先保护区域。; 本项目拟建于永顺县灵溪镇富坪社区，用地类型为工业用地，不占用农田等土壤敏感区；项目运营期厂区地面均硬化，且进行分区防渗，故本项目对区域土壤环境影响较小。; 符合. 第三节 精准施策，持续改善大气环境质量. 3; 推进PM2.5与臭氧的系统治理。持续推进工业污染源全面达标排放，继续实施大气重点污染物总量控制，对湘西高新区等全州9个工业园区进行涉气企业集中整治，根据园区企业特点逐个制定整治措施，编制工业园区废气专项整治方案，做到“一区一案”，建立涉气排放企业清单，明确具体整治要求和重点整治项目，落实“网格化”管理，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。加强重点行业脱氮治理设施升级改造。推进工业炉窑全面达标排放，2022年前完成重点行业工业炉窑主要大气污染物提标改造，到2025年底前，烧结砖瓦企业完成高效脱硫除尘改造。组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。工业园区要加强资源共享，实施集中治理和统一管理，开展园区VOCs监测评估，建立环境信息共享平台。开展建材、有色、采选、涉VOCs企业等重点行业无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。以工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs排放全过程控制，从源头减少VOCs产生，提升工业废气收集处理效率，强化工业企业无组织排放管控，落实VOCs无组织排放标准要求。; 项目生产产生的废气均得到妥善处理后达标实现达标排放; 符合. 4; 强化扬尘源及社会源治理。强化餐饮油烟和露天烧烤治理，实施县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款；拒不改正的，责令停业整治。; 项目产生的食堂油烟经一体化油烟净化器处理后由专用烟道排放，使用的设备符合国家标准。; 符合. - 与永顺县“十四五”生态环境保护规划符合性分析 结合《永顺县“十四五”生态环境保护规划》中第三章“十四五”生态环境空间管控规划，项目与《永顺县“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析详见表1-4。 表1-4项目与《永顺县“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 《永顺县“十四五”生态环境保护规划》中与项目相关的发展规划; 本项目情况; 符合性分析. （二）加强环境质量底线管控. 1; 强化水环境质量底线管控 工业污染重点管控区要针对控制单元内水环境具体要求，实施不同 的管控要求。对于水质需改善的单元，采取综合性的治理措施，强化污 染物排放总量控制，大幅削减污染物排放量，保障河道生态基流，确保水体和重点支流水环境质量明显改善，全面消除黑臭水体。对于环境风险较大的重点控制单元，按照“预防为主、防治结合”的原则，加大环境监管力度，着力降低资源能源产业开发的环境风险。加强环境风险隐患排查，提高风险防范水平，确保不发生重大环境突发事件。; 项目运营期生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；产生的生活废水经处理后均可接入永顺县溪州新城生活污水处理厂配套的市政污水管网，接入永顺县溪州新城生活污水处理厂进行深度处理达标后排放至猛洞河。; 符合. 2; 强化大气环境质量底线管控 新建项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物执行大气污 染物特别排放限值。按照特别排放限值要求，对现有工业企业脱硫、脱硝、除尘、除挥发性有机物等污染治理设施进行升级改造。建设项目新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放的，根据国家和地方最新规定的污染物排放总量指标替代要求实行倍量削减量替代。 新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等原辅材料，配套安装高效收集治理设施。有条件的工业园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 项目运营期产生的VOCs设置集气罩，车间半封闭，通过负压抽风收集后一并汇入二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒排放；颗粒物通过配套布袋除尘器（除尘效率99%），处理后无组织排放。; 符合. 3; 强化土壤环境质量底线管控 依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用和擅自改变用途，确保面积不减少、农用地污染程度不上升。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。严格控制在优先保护类耕地周边区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，或可能造成耕地土壤污染的建设项目。; 项目所在区域土地类型为工业用地，厂房内进行地面硬化处理，生产废水经过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后排入永顺县溪州新城污水处理厂，项目不涉及地下水和土壤的污染途径。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目背景 随着我国城乡经济体制改革，城乡一体化进程的加快，湘西土家族苗族自治州农村建设不断发展，门窗的需求量也在不断的加大。在上述背景下，永顺县荣耀钢化玻璃有限公司在湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇富坪社区溪州大道北侧租用湖南永顺经开区建设投资开发有限责任公司土地建设“武陵山新型建材加工项目”，项目运营期主要从事钢化玻璃生产加工、铝合金门窗组装生产加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关规定，该项目应履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及生态环境部令第1号的有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-57、玻璃制造304、玻璃制品制造305”，需编制环境影响报告表。为此，永顺县荣耀钢化玻璃有限公司特委托张家界绿鸿环保科技有限责任公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后对建设工程区域环境进行了详细调查和踏勘，对有关资料进行了认真分析，按照有关环境影响评价工作的行政法规和技术规范，编制了本项目的环境影响报告表。 2.2 项目概况 永顺县荣耀钢化玻璃有限公司拟投资15000万在湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇富坪社区溪州大道北侧建设“武陵山新型建材加工项目”；项目建设内容包括厂房、展示区及办公配套，其中生产车间在1号厂房建设一条年产20万m2的铝合金门窗生产线，2号及3号厂房建设一条玻璃加工生产线，同时配套建设污染治理设施。 2.3 建设内容及规模 项目占地面积为28667.32m2，总建筑面积为18332.49m2，拟建设内容包括厂房、展示区、公用工程及环保工程等；项目组成见表2.3-1，主要经济技术指标见表2.3-2。 表2.3-1 项目建设组成一览表 序号; 工程组成; 工程内容. 1; 主体工程; 1#厂房; 1F厂房（高度9m），建筑面积4500.00m2，内部设置铝合金门窗生产线（生产线分区设置详见附图2）；每个生产区主要按原材料区、生产加工区、成品区组成。. 2#厂房; 1F厂房（高度9m），建筑面积4500.00m2，内部设置玻璃加工生产线，主要生产钢化玻璃。. 3#厂房; 1F厂房（高度9m），建设面积4500.00m2，内部设置玻璃加工生产线，主要进行夹胶玻璃、磨砂玻璃、中空玻璃的加工生产。. 展示区; 1F，建筑面积1853.48m2。. 办公配套; 5F，建筑面积603m2，包括办公室、会议室、财务室、储藏室、开水间、食堂、厕所、宿舍等。. 2; 公用工程; 供水; 从南侧罗沙路市政供水管网引入。. 排水; 生产废水：切割、磨边、钻孔、清洗过程产生的废水经自建的三级沉淀池收集沉淀处理后全部回用，不外排。 生活污水：经化粪池（厨房废水先经隔油池处理）处理后排入市政污水管网，进入永顺县溪州新城生活污水处理厂处理后达标排放。. 供电; 由市政供电部门提供. 3; 环保工程; 废气处理; 磨砂玻璃加工废气：打砂机配套布袋除尘器（除尘效率99%），处理后无组织排放。 涂胶废气、夹胶废气：车间半封闭，设置废气收集口，负压抽风收集后一并汇入二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒排放。 无组织废气：加强车间通风，大气扩散。. 废水处理; 生产废水：设置三级沉淀池（3m╳4m╳5m总容积60m3）沉淀处理后回用。 生活废水：经化粪池（隔油池）处理后进入市政污水管网，进入附近污水处理厂处理后达标排放。. 噪声处理; 优化布局、加强设备维护、对加工设备安装减震垫、厂房隔声。. 固体废物; 一般固废：能回收利用的收集后外售给废品回收站或原材料厂界回收利用，不能利用的送附近垃圾中转站，交由环卫部门处理； 生活垃圾：收集后送附近垃圾中转站，交由环卫部门处理； 危险废物：包括废胶桶、废活性炭，分类收集，密封储存，暂存于危废暂存间（设置于厂区西侧，占地面积5m2），最终交有资质单位处置。. 表2.3-2 主要技术经济指标表 项目; 数值; 单位; 备注. 用地面积; 28667.32; m2. 总建筑面积; 18332.49; m2. 计容建筑面积; 33664.98; m2. 其中; 厂房; 27000.00; m2; 2层. 办公配套; 3000.00; m2. 展示区; 3664.98; m2; 2层. 容积率; 1.17. 占地面积; 15932.49; m2. 建筑密度; 55.58%; %. 绿地面积; 3136.24; m2. 绿地率; 10.94%; %. 机动车停车位; 44; 辆. 其中; 地面停车位; 44; 辆. 2.4 产品方案 项目主要产品包括各种规格的铝合金门窗。主要生产规模见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品方案 产品; 规格尺寸; 年产量; 备注. 铝合金门窗; 根据购货方的尺寸要求确定; 20万m2; 铝材外购加工；玻璃购买玻璃原片生产所需的钢化玻璃、中空玻璃、磨砂玻璃、夹胶玻璃。. 中间产品; 钢化玻璃; 50万m2; 生产的中间产品部分用于外售，部分作为半成品用于后续加工。. 中空玻璃; 30万m2. 磨砂玻璃; 0.3万m2. 夹胶玻璃; 0.4万m2. 2.5 原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料见表2.5-1，原辅材料理化性质见表2.5-2。 表2.5-1 项目主要原辅材料一览表 产品; 原辅材料; 形态; 用量; 最大暂存量; 备注. 铝合金门窗; 铝合金型材; 固态; 2000t/a; 200t; 外购加工. 玻璃胶; 液态; 1750支; 500支; 300mL/支. 五金配件; 固态; 30t/a; 5t; 如铰链、执手、螺丝、橡胶条等. 包装材料; 固态; 3t/a; 0.5t; 软包材料. 玻璃原片; 固态; 20万m2/a; 5t; 根据订单需求，选择不同厚度的平板玻璃。. 铝条; 固态; 12t/a; 3t; 用于生产中空玻璃. 硅酮胶; 液态; 4t/a; 1t; 中空玻璃用胶。硅酮胶A、B组分别由铁桶密封储存，A组分190L/桶、B组分19L/桶，最大暂存量1t。. 丁基胶; 液态; 6t/a; 1t. 分子筛干燥剂; 固态; 2t/a; 0.5t; 用于生产中空玻璃. 安全玻璃树脂（PVB中间膜）; 液态; 0.32t/a; 0.2t; 铁桶密封储存，15L/桶，厂内暂存量约为0.2t，用于生产夹胶玻璃。. 无尘金刚砂; 固态; 4t/a; 1t; 用于磨砂玻璃加工. 废气处理活性炭; 固态; 6.15t/a; 2t; 处理有机废气. 表2.5-2 项目原辅材料成分/理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 原片玻璃; 原片玻璃是指平板玻璃厂生产的固定尺寸的玻璃，尺寸通常以一些英制常规数据为多，如12英尺（3660mm），11英寸（3300mm），8英尺（2440mm），7英尺（2134mm）等等。终端用户对玻璃尺寸的需求是各种各样的，这种玻璃基本不能直接使用，还需进行改裁。相对改裁后的成品板，这种来自玻璃厂的玻璃称为原板或原片。. 2; 硅酮胶; 有机硅部分产品，主要为硅酮，硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅等，无毒性，不可燃，不挥发。类似软膏。一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体，粘接能力强，拉伸比例变大，同时又具有耐热性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点，用于玻璃方面的粘接和密封。. 3; 丁基胶; 以丁基橡胶为基料。添加适量补强剂、增粘剂炼制而成。丁基橡胶是合成橡胶的一种，由异丁烯和少量异戊二烯合成。丁基胶具有易施工、有持久的密封性；色泽光亮，优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。已大量用于中空玻璃的内道密封，其技术性能居国内先进。. 4; 分子筛干燥剂; 一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构，在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。具有“筛分”分子的作用，故称为分子筛。目前分子筛在冶金，化工，电子，石油化工，天然气等工业中广泛使用。. 5; 安全玻璃树脂; 无色透明液体，主要成分为丙烯酸脂，不含任何苯系物，其中易挥发组份不大于0.1%，是一种浓度低、高透明、高硬度、在常温、可见光或紫外光均可固化的玻璃胶。玻璃胶达到了透明不变色、耐水耐油、不起泡、不起雾、耐老化、易操作等特性，其高黏度的优点还可有效控制粘合过程中出现滑移现象。同时，玻璃胶水还具有耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等性质，经过80℃烘烤一个月以上不变黄；80℃热水浸泡；两个月不脱胶，25℃浸水至少两年不脱胶，可用于各种玻璃、纤维、水晶、皮革、陶瓷、塑料、透明材料与金属等等之间的刚性粘接，是强化玻璃行业首选的优质强化写真胶黏剂。. 2.6 劳动定员及工作制度 根据业主提供的资料，本项目拟定员工100人，厂区设有食堂，约有40人在厂区住宿；每天一班制，每班8小时，年工作日300天。 2.7 主要生产设备 项目主要生产设备见表2.7-1。 表2.7-1 项目主要生产设备一览表 用途; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 玻璃生产加工设备; 切割机; 台; 1; 切割. 磨边机; 台; 2; 磨边. 清洗机; 台; 2; 清洗. 钢化炉（配有鼓风机）; 套; 1; 钢化（额定功率75kw）. 打砂机; 台; 1; 磨砂. 中空玻璃生产线; 套; 1; 中空. 钻孔机; 台; 1; 磨边. 异形机; 台; 1; /. 直边机; 台; 1; /. 空压机; 台; 4; 提供压缩空气. 打胶机; 台; 1; /. 丁基胶涂布机; 台; 1; 中空. 水泵; 台; 2; 提供冷却水. 铝合金门窗生产加工设备; 铝门窗数显双头精密切割锯床; 台; 1; 切割下料. 铝门窗双头精密切割锯; 台; 1; 机械加工. 铝门窗单头组角机; 台; 1; 机械加工. 铝门窗重型气液增压组角机; 台; 1; 机械加工. 铝合金幕墙、门窗高速仿形铣床; 台; 2; 机械加工. 多头组合钻床; 台; 1; 机械加工. 铝门窗角码自动切割锯; 台; 1; 机械加工. 注：项目使用的设备为目前行业普遍使用的生产设备，无落后、淘汰设备 2.8公用工程 2.8.1供电 项目供电由市政供电部门提供。 2.8.2给排水 （1）施工期 给水：以城市自来水作为水源 排水：项目施工期生产废水通过设置集水沟收集进入沉淀池沉淀处理，设置回用池回用于生产，不外排；生活废水依托附近民房厕所，不新增排污点。 （2）运营期 给水：以城市自来水作为水源 排水：项目玻璃加工废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后通过污水管网进入永顺县溪州新城生活污水处理厂处理后达标排放。 2.9 项目用地现状 项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇富坪社区溪州大道北侧，租用湖南永顺经开区建设投资开发有限责任公司土地，新建厂房；项目目前已完成土地平整和厂房建设，部分设备已经进场；项目北侧临永顺县灵溪镇富坪社区，东侧为溪州贵商贸物流园，南侧为溪州大道，西侧为空地。 2.10 项目四至情况 根据现场调查，项目北侧临永顺县灵溪镇富坪社区，东侧临溪州贵商贸物流园，南侧临溪州大道，西侧为空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程及产排污环节 | 2.11 工艺流程及产污环节 2.11.1 施工期工艺流程及产污环节 本项目施工阶段主要包括场地平整、基础工程、主体结构工程、装饰工程及扫尾阶段（包括设备安装调试），再经试运营后进入正式营运期，具体工艺流程及主要产污环节见图2.11-1。 场地平整工程 基础工程 主体结构工程 装修工程 扫尾工程（公共服务设施、绿化等） 设备安装调试 交付使用 G1 S、N S、N S、N S、N S、N S G2、W G3、W G4、W G5、W N 注：N—噪声；G1、G2、G3、G5—粉尘，G4—有机废气；W—废水；S—固废。 图2.11-1 施工期工艺流程及产污环节图 2.11.2 运营期工艺流程及产污环节 本项目生产铝合金门窗所使用的钢化玻璃需自行加工生产，需要的玻璃类型主要包括：中空玻璃、夹胶玻璃、磨砂玻璃、普通钢化玻璃；项目具体生产工艺流程如图2.11-2、2.11-3、2.11-4、2.11-5、2.11-6。 切割、磨边 原片 清洗 噪声、废水、固废 废水 高温钢化 急冷风处理 成型 钢化玻璃 噪声 图2.11-2 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节 铝条 剪切 装分子筛 涂胶 上框 钢化玻璃 清洗、烘干 合片 压片 封胶 成品 废气、废胶桶 废气、废胶桶 铝框 废水 图2.11-3 中空玻璃生产工艺流程及产污环节 钢化玻璃 合片 手工灌胶 自然凝固 夹胶玻璃 废气 图2.11-4 夹胶玻璃生产工艺流程及产污环节 钢化玻璃 喷砂打磨 磨砂玻璃 噪声、废气、固废 无尘金刚砂 图2.11-5 磨砂玻璃生产工艺流程及产污环节 铝型材 下料 机械加工 装配 配件安装 玻璃 检验 包装 成品 外售 五金配件 包装材料 噪声 噪声、边角料 噪声、边角料 噪声、边角料 废次品 图2.11-6 铝合金门窗生产工艺流程及产污环节 工艺流程简介： （1）钢化玻璃 切割：将玻璃原片放入自动玻璃切割机，按要求切割成所需要的尺寸。 磨边：磨边是为了让玻璃边角光滑不伤手，使用磨边机对玻璃边角进行磨边，磨边采用湿法工艺，磨边时喷水进行抑尘，冷却磨轮，产生的石英粉末被水带入三级沉淀池进行沉淀处理，沉淀后的上清液循环使用，沉渣（玻璃渣）经收集外售给生产厂家作为生产原料。 清洗：为了消除玻璃表面的灰尘以及磨边后玻璃上残留的石英粉，需对玻璃进行清洗，清洗后对玻璃风干。本项目采用玻璃清洗机进行清洗、风干（清洗机由水洗和风干两部分组成）。用水采用自来水，清洗过程不添加洗涤剂，清洗废水经设备自带的水池沉淀后，上清液循环使用，沉淀的沉渣（玻璃粉末）经收集外售给生产厂家作为生产原料。 钢化：清洗后玻璃匀速通过钢化炉，钢化炉采用电能加热。根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度600℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。 （2）中空玻璃 剪切：根据中空玻璃的规格，将外购的铝条剪切成符合要求的尺寸大小。 装干燥剂：用干燥剂灌装设备向铝框中装入分子筛干燥剂。 涂胶：将灌装好的铝框放在丁基胶涂布机上，启动机器，自动将铝框的两面涂上丁基胶进行密封，涂胶过程会产生一定的非甲烷总烃。 清洗、烘干：将加工好的钢化玻璃放入立式中空线，进入生产线中清洗烘干机，用清水进行清洗，使用电能进行烘干，无需使用洗涤剂，清洗水经循环水池沉淀循环使用，该生产工序也会产生一定的废水和噪声。 上框、压片、合片：将涂好丁基胶的铝框放在一片钢化玻璃上，再将另一块钢化玻璃放在铝框上面，最后整体经过合片机加压后，形成两片玻璃中间夹铝框，送至下道工序。 封胶：将压制好的中空玻璃外围涂上硅酮胶，固化后即获得成品，封胶过程有少量非甲烷总烃产生。 （3）夹胶玻璃 钢化玻璃经过手工合片、手工灌胶、自然凝固过程得到夹胶玻璃成品。此过程会产生少量的非甲烷总烃。 （4）磨砂玻璃 将加工好的钢化玻璃放在打砂机上进行磨砂，制成均匀且粗糙的表面，使之具有透光而不透视的性质，此过程有少量粉尘产生，经布袋除尘器处理后以无组织形式排放。 （5）异型及钻孔 正常情况下，项目生产的各类玻璃产品为矩形，但针对少量客户的特殊要求，需用到不规则形状的玻璃，或对玻璃进行打孔。使用异型机及钻孔机进行玻璃切割及钻孔，湿法作业，有少量玻璃渣及废水产生。 （6）铝合金门窗生产 外购的铝材直接下料，下料后用机械设备进行一系列的机械加工，加工好后与生产各各种钢化玻璃进行装配，装配后与外购的五金配件进行组装，最终经检验合格后即可包装入库。本项目铝合金门窗生产过程中不涉及喷漆、金属表面处理等工序。 项目产污环节汇总见表2.12-1。 表2.12-1 项目产污环节汇总表 阶段; 项目; 产污工序; 主要污染物. 施工期; 废气; 场地平整、基础工程建设、主体结构工程建设、装修工程、扫尾工程（公共服务设施、绿化等）; 扬尘、施工机械及车辆尾气、装修废气. 废水; 基础工程建设、主体结构工程建设、装修工程、扫尾工程（公共服务设施、绿化等）; 混凝土养护废水、初期雨水. 噪声; 场地平整、基础工程建设、主体结构工程建设、装修工程、扫尾工程（公共服务设施、绿化等）、设备安装调试; 机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声. 固体废物; 场地平整、基础工程建设、主体结构工程建设、装修工程、扫尾工程（公共服务设施、绿化等）、设备安装调试; 地基拆除、开挖土石方、垃圾施工建筑垃圾、生活垃圾. 运营期; 废气; 玻璃加工; TSP、非甲烷总烃. 铝合金门窗生产; 金属粉尘. 厨房烹饪; 有组织废气. 废水; 玻璃生产; SS. 生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、动植物油. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声. 固体废物; 玻璃加工; 不合格玻璃、边角料、沉渣、废胶桶、收集的粉尘. 铝合金门窗生产; 废边角料、收集的金属粉尘、废残次品、玻璃胶废包装物. 生活垃圾; 塑料、纸盒等. 危险废物; 废胶桶、废活性炭. |
| 总平面及现场布置 | 根据项目涉及设计，项目整体呈矩形，北部为厂房，1#厂房布置有全自动铝合金门窗生产线，2#厂房为夹胶、磨砂、中空玻璃生产线，设备主要为中空玻璃生产线、打胶机等，主要是对3#厂房生产的钢化玻璃进行进一步的加工生产，3#厂房主要是钢化玻璃的生产，设备主要为切割机、清洗机、钢化炉等；南部自西向东依次为展示区、办公配套；厂区道路沿厂房成环形设计，厂区正南侧为主出入口，西南侧和东南侧分别为货运主出入口、货运次出入口，大门与溪州大道相接；厂区具体平面布置详见附图2。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，项目位于永顺县，环评引用湖南省湘西生态环境监测中心公布的《环境质量简报》中永顺县2023年度大气常规监测数据进行达标分析；详见表3-1。 表3.1-1 永顺县2023年环境空气年平均浓度及达标分析 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/ （µg/m3）; 占标率（%）; 达标判断. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 113; 160; 71; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 800; 4000; 20; 达标. 由上表可知，项目评价区SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度值、O3的日最大8小时第90百分位数浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，因此，项目所在区域永顺县为大气环境质量达标区。 （2）特征污染物现状监测 1、非甲烷总烃 本项目委托湘西三智监测有限公司对非甲烷总烃进行了补充监测，监测点位为项目厂界西南侧10m，连续监测三天，监测时间为2024年08月02日至08月04日。监测报告见附件4。 ①监测点位 表3.1-2 环境空气质量现状监测情况一览表 点位; 名称; 监测因子; 坐标. G1; 厂界西南侧10米; 非甲烷总烃; E109°47'54.3321" N29°00'02.4135". ②监测结果 表3.1-3 特征污染物补充监测结果 检测点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 项目厂界西南侧10m; 08月02日; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.20. 08月03日; 0.22. 08月04日; 0.24. ③监测结果 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时值2.0mg/m3。 ④评价方法 给出各取值时间污染物浓度范围和超标率，分析评价区域环境空气质量现状达标情况，分析污染物浓度的变化情况。大气环境质量现状评价采用占标率法评价。凡占标率大于100%，表明该点环境质量劣于评价标准等级，反之则满足标准要求。 ⑤监测结果评价 特征污染物监测结果评价详见表3.1-4。 表3.1-4 特征污染物环境质量现状监测结果评价表 时间; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 08月02日; 非甲烷总烃; 24小时; 2.0; 0.20; 5; 0; 达标. 08月03日; 0.22; 5.5; 0; 达标. 08月04日; 0.24; 6; 0; 达标. ⑥评价结果 根据上述结果可知，评价去内特征污染物非甲烷总烃最大浓度占标率均小于100%，非甲烷总烃现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时值2.0mg/m3。 2、TSP 本次评价大气环境质量引用《湖南永顺经济开发区猛洞河产业园污水处理厂建设项目环境影响报告书》中的TSP监测数据，其位置位于项目5km范围内；监测时间为2022年03月25日至2022年03月31日，共七天，共布置有两个监测点位，G1点位位于项目建设地东南方4900m处，G2点位位于项目建设地东南方5000m处，且空气环境质量现状与本项目建设前改变不大；监测单位为湖南昌旭环保科技有限公司。数据具体如下： 表3.1-5 大气环境现状监测结果 （单位：ug/m3） 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1; TSP; 24h平均; 300; 57~59; 19.67; 0; 达标. G2; 60~64; 21.33; 0; 达标. 由上表可以看出，项目所在区域的TSP的24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 3.1.2地表水 （1）区域地表水达标分析 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的规定：“地表水引用于建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量书库或地表水达标情况的结论”。本项目区域纳污水体为猛洞河，本次评价收集了湘西州地表水控制断面水质情况环境质量简报中永顺县监测断面的监测结果；详见表3.1-6。 表3.1-6 2023年地表水水质概况表 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 标准. 永顺县水厂; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ. 永顺县污水处理厂下游; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ. 海螺电站下游300m; -; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 统计数据表明，2023年永顺县水厂、永顺县污水处理厂下游、海螺电站下游300m断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类以上水质标准。 （2）地表水环境质量监测 本评价地表水环境质量收集了《永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口设置论证报告》中地表水监测资料，调查了解项目区域的环境质量现状；引用理由如下： ①引用监测时间为2024年08月14日至2024年08月16日，监测时间在3年有效期内； ②引用项目数据点为本项目纳污水环境区域； ③监测项目全面，包含了本项目污染因子； ④地表水环境质量现状与本项目建设前改变不大。 检测点位图详见附图4-1：项目引用监测布点图（地表水） 以下为引用内容： 引用监测数据布设2个地表水监测断面，监测点位为：永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口上游500m处断面、永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口下游1000m处断面；详见下表3.1-7，项目监测布点图见附图4-1：项目引用监测布点图（地表水）。 表3.1-7 地表水环境监测布点情况一览表 编号; 名称; 评价因子; 监测时间. W1; 永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口上游500m处断面; CODcr、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类、总磷、总氮、pH值、粪大肠菌群; 2024年08月14日至2024年08月16日. W2; 永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口下游1000m处断面. 地表水常规监测统计结果见表3.1-8。 表3.1-8 项目地表水环境现状监测结果统计表 监测 断面; 监测 项目; 检测结果 （mg/L、大肠菌群MPN/L、pH值无量纲）; 标准 限值; 评价 结果. 2024.08.14; 2024.08.15; 2024.08.16. 永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口上游500m; pH; 7.0; 6.9; 7.0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 7; 10; 9; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 3.2; 3.3; 3.5; ≤4; 达标. 总氮; 1.16; 1.21; 1.12; ≤1.0; 不达标. 总磷; 0.05; 0.04; 0.04; ≤0.2; 达标. 氨氮; 0.207; 0.209; 0.205; ≤1.0; 达标. 石油类; 0.04; 0.04; 0.03; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ≤0.2; 达标. 粪大肠菌群; 5400; 7300; 5500; ≤10000; 达标. 永顺县溪州新城生活污水处理厂入河排污口下游1000m; pH; 6.9; 6.8; 7.0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 6; 8; 6; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 2.5; 3.0; 2.8; ≤4; 达标. 总氮; 0.92; 0.96; 0.90; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.03; 0.02; 0.03; ≤0.2; 达标. 氨氮; 0.028; 0.01L; 0.01L; ≤1.0; 达标. 石油类; 0.03; 0.02; 0.02; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ≤0.2; 达标. 粪大肠菌群; 3500; 4700; 3900; ≤10000; 达标. 备注; 1、参考执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准限制要求； 2、“--”表示对应标准中五相关限值要求； 3、“ND”表示检测结果低于最低检出浓度； 4、单位：mg/L（pH、粪大肠杆菌除外）、pH无量纲. 监测结果表明，据监测结果可知，W1：断面总氮浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，W1、W2断面其他监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，由此可见，建设项目下游区域地表水污染物无超标现象（除总氮以外），满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，区域地表水质量现状良好。 3.1.3声环境 为了解项目区域声环境现状，本次评价委托湘西三智监测有限公司对项目区域声环境质量现状监测（监测点位见附图3），监测点位为项目厂界东侧商铺N1及北侧民房N2，连续监测两天，监测时间为2024年08月02日至08月03日，数据监测时，项目已完成场地平整。 ①监测点位 表3.1-9 声环境质量现状监测情况一览表 点位; 名称; 监测因子; 坐标. N1; 厂界东侧商铺; 环境噪声; E109°47'46.6887" N29°00'16.2855". N2; 厂界北侧民房; E109°47'40.3930" N29°00'18.5450". ②监测结果 表3.1-10 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间. N1（厂界东侧商铺）; 2024.08.02; 54; 44. 2024.08.03; 52; 43. N2（厂界北侧民房）; 2024.08.02; 54; 42. 2024.08.03; 51; 45. ③监测结果 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。 ④评价结果 根据上述结果可知，项目区声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 - 3.1.4地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目厂房内进行地面硬化处理，生产废水经过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后排入永顺县溪州新城污水处理厂，项目不涉及地下水和土壤的污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展土壤、地下水环境现状调查。 - 3.1.5生态环境 本项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇富坪社区，为城市生态环境，区域植被属次生植被群落，主要乔木树种有马尾松、杉木、樟树等，草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草、芒草、车前、野菊花、蒲公英等。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙等。区域内未发现珍惜动植物物种，未发现名木古树。 - 3.1.6电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 3.2环境保护目标 本项目位于永顺县灵溪镇富坪社区，根据查阅资料及实地踏勘，项目最近居民点为项目西北侧7m的居民点（待拆迁户），该居民点预计2025年01月会进行搬迁拆除，项目西侧、南侧多为空地，东侧为物流园仓库，北侧有部分民居；项目周边主要环境保护目标及保护级别见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 位置; 与项目最近距离及规模; 保护级别和执行标准. 地表水; 无名溪沟; E109°47'58.4391" N29°00'07.2757"; 北侧约360米，大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准. 声环境; 北侧咱住村部分居民; E109°47'38.9272" N29°00'18.9663"; 50米，约10户，38人; 溪洲大道两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准. 东侧商铺; E109°47'46.7168" N29°00'13.4115"; 20-50米，约3户，5人. 东侧溪州国际商贸物流园; E109°47'47.4497" N29°00'15.4726"; 50米. 大气 环境; 北侧咱住村部分居民; E109°47'39.7758" N29°00'21.1287"; 100-500米，约69户，284人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及修改单二级标准. 东北侧咱住村部分居民; E109°47'50.7665" N29°00'21.3501"; 140-500米，约89户，356人. 东北侧灵溪镇第三完全小学; E109°47'47.6044" N29°00'22.3011"; 118米，约800人. 东侧富坪桥村部分居民; E109°48'04.4552" N29°00'21.2624"; 500米，约8户，35人. 东侧溪州国际商贸物流园; E109°47'50.8430" N29°00'13.3719"; 150米，约160人. 东南侧永顺职业技术教育中心; E109°47'48.3741" N29°00'00.1231"; 400米，约2100人. 东侧溪州国际商贸物流园; E109°47'50.8430" N29°00'13.3719"; 150米，约150人. |
| 评价标准 | - 3.3 评价标准 3.3.1环境质量标准 （1）大气环境 评价区域环境空气为二类环境功能区，环境空气质量常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值；非甲烷总烃质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限制要求，具体标准值见表3.3-1、3.3-2。 表3.3-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 标准浓度限值（mg/m3）; 备注. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24 小时平均; 0.08. 1 小时平均; 0.12. CO; 24 小时平均; 4. 1 小时平均; 10. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. 表3.3-2 大气污染物综合排放标准详解 污染物; 取值时间; 标准浓度限值; 备注. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表3.3-3。 表3.3-3 声环境质量标准 类别; 时段; 声环境功能区. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 60; 50; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. （3）地表水 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表3.3-4。 表3.3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; BOD5; COD; NH3-N; TP; 氟化物; 总磷. 三级标准限值; 6~9; 4; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 0.2. 水温℃：人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2。. 3.3.2污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 根据《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）有组织废气非甲烷总烃（以VOCs计）排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中的排放标准；厂内无组织废气VOCs执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中排放标准；厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。具体见表3.3-5、3.3-6、3.3-7、3.3-8。 表3.3-5 大气污染物排放限值 污染物项目; 使用条件; 涉VOCs物料加工工序; 污染物排放监控位置. NMHC; 全部; 80; 车间或生产设施排气筒. 注：涉VOCs物料加工工序包括：玻璃工业调胶、施胶工序，玻璃制品制造调漆、喷漆、烘干、烤花工序，制镜淋漆、烘干工序，玻璃纤维浸润剂配制、拉丝工序等。. 表3.3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 （单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. NMHC; 5; 监控点处1h平均浓度值. 15; 监控点处任意一次浓度值. 表3.3-7 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 表3.3-8 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （2）废水排放标准 生产废水循环使用不外排；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体标准值见表3.3-9。 表3.3-9 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物; SS; BOD5; COD; 动植物油; PH（无量纲）; NH3-N. 最高允许排放浓度; 400; 300; 500; 100; 6～9; -. （3）噪声限值标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））； 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见表3.3-10。 表3.3-10 工业企业厂界环境噪声排放限制 单位：dB（A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.3.4固体废弃物排放 项目产生的一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及2019年修改单标准有关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 实施污染物排放的总量控制，应立足于采纳先进的生产工艺、推行清洁生产、末端治理达标排放及区域污染物总量控制等基本控制原则。本项目的污染物总量控制要体现推行清洁生产、控制污染物排放为基本原则，将污染物的末端治理转向生产的全生产过程污染预防，进一步提高环保设施的处理效率和回收利用率，减轻末端治理的难度。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 2、总量控制方案 本项目总量控制指标为VOCs，排放量分别为0.3917t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 4.1 施工期主要污染工序 本项目在荒地上进行建设，项目施工期污染主要为建设过程中产生的土石方、建筑垃圾、施工扬尘、施工噪声、施工废水及施工人员产生的生活污水，详见表4.1-1。 表4.1-1 工程主要污染工序 产污环节; 污染物; 环境影响. 场地平整、基础工程建设、主体结构工程建设、装修工程、扫尾工程（公共服务设施、绿化等）、设备安装调试; 施工扬尘、运输扬尘、装修废气以及各种机械设备、建材运输车辆尾气; 水土流失. 施工建筑、施工土石方、生活垃圾; 大气环境. 施工噪声; 声环境. 施工生产废水、生活污水; 地表水. 4.2 施工期环境影响分析 4.2.1施工期大气污染源影响分析 施工期废气主要来自施工扬尘、运输扬尘、装修废气以及各种机械设备、建材运输车辆排放含有CH、NO2、CO等污染物的尾气；受施工方式、设备等因素的制约、产生的随机性、波动性较大，属无组织排放。 1、施工扬尘环境影响分析 施工扬尘的主要来源包括以下几方面：①物料装卸过程：施工期间，物料在装卸过程中，由于施工设备的扰动，会有少量扬尘从物料中散逸到空气中；②工程弃渣及车辆运输：工程弃渣临时堆放后，在风蚀情况下易产生扬尘；车辆运输建材和弃渣过程中，因扰动地面引起的道路扬尘(包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘)；③建材制备和使用：在制备、使用建材的过程中，如水泥、石灰等粉状物料，容易发生逸散；④露天堆场和裸露场地：露天原料堆场、裸露场地及未能及时清运的废土方，在干燥天气条件下，受风力作用，表层的尘土就会飘散到空气中。 施工扬尘最大产生时间出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起扬尘污染环境。施工扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。 由于施工扬尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关。类比分析，扬尘污染在距施工场地下风向40m处，TSP浓度可达0.2～0.3mg/m³。施工期扬尘污染源及其影响将随施工的结束而结束。 根据经验系数，建筑扬尘排放经验系数为0.292kg/m2。通过采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面覆盖、设置防尘网、起尘物料覆盖、定期喷洒抑制剂、运输车辆冲洗装置等措施后，扬尘产生量可减少85%。项目总建筑面积18332.49m2，整个施工期扬尘产生量约5.35t，通过采取措施后，排放量约为0.80t。 一般来说，建筑工地扬尘对大气的环境影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件下，未采取相应措施之前，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.47mg/m3左右，根据现场调查，项目北侧居民分布较多，且距离项目较近。 为降低施工扬尘对环境的影响，项目采取以下污染防治措施：在施工场地四周修建围墙；施工场地定期喷洒水；对易起尘的建材和废土石方进行覆盖，如使用苫布或防尘网；废土石方及时回填或清运、运输建材和建筑垃圾的车辆运输前应加盖篷布；工程建筑均使用商品混凝土等。在采取上述措施后，扬尘的影响范围基本上可控制在施工场界外50m以内，有效降低了施工扬尘对周边环境的影响。 2、运输扬尘环境影响分析 在施工过程中，物料、废土方及建筑垃圾运输车辆在行驶时因车轮扰动地面导致粉尘散逸入空气中，随风向飘散而影响施工场地内及道路沿线环境；特别是重型车辆，其行驶时产生的扬尘量更多。运输扬尘产生量主要与道路路面清洁程度、车辆行驶速度及天气情况等因素有关，车辆行驶速度越快，路面粉尘量越多，扬尘量越大。在采取洒水降尘后，外排粉尘量可降低80%以上。 本项目物料主要通过溪州大道运至场地内，溪州大道属于沥青混凝土路面，路面洁净，运输车辆在该路段行驶时产生的扬尘量不大，对沿线居民影响不大。为减少施工期运输道路扬尘对周围区域的污染，项目应采取以下污染防治措施：在运输、装卸建筑材料时，特别是泥砂运输车辆，必需采用封闭车辆，避免沿途飞扬、撒漏和带泥上路，以降低扬尘对周围环境的影响；建筑工程的工地路面应当实施硬化；在工地出入口设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆在离开工地前应当冲洗干净，确保车轮和车身不带有泥土和粉尘；定期洒水降尘；在工地内部和运输路线上设置限速标志，控制车辆行驶速度。经采取上述措施后，交通运输扬尘将大幅较少，对周边环境影响较小。 3、装修废气环境影响分析 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以项目运营后也要注意室内空气的流畅。 4、燃油机械及运输车辆尾气环境影响分析 施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量的燃油废气，据调查，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：2.08g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 为了减少施工扬尘影响，采取在施工路面、施工场点洒水抑尘，施工工地采用防尘网，进出工地的各类车辆均经清洗后方上路行驶等方式可有效降低项目施工期扬尘对区域大气环境的影响。 5、非移动机械管理要求 为确保工程建设安全、高效、环保，规范管理工程机械，本环评要求施工期采取以下措施： （1）加强源头管理。施工使用的非道路移动机械应为正规厂家产品，具有合格证、出厂检验报告、使用说明书等材料，严禁购买或租赁非正规厂家生产或私自改装产品。 （2）加强进场管理。施工现场应建立健全非道路移动机械管理制度﹐确定管理部门和责任人，非道路移动机械进入施工现场前应进行检查验收，非道路移动机械已通过“非道路移动机械环保信息采集”进行登记备案并挂牌，检查验收应有相关记录。未按照相关规定进行信息编号登记、未悬挂登记牌照的非道路移动机械严禁进入建筑工地。 （3）加强使用管理。建设单位应安排具有相应操作经验和能力的人员驾驶车辆，驾驶操作人员应持有建筑施工特种作业人员证书并经专门安全教育培训，非道路移动机械用油应从正规渠道购买，施工现场留存进货凭证；施工现场应建立健全非道路移动机械管理台账，对现场所有非道路移动机械进行登记编号，并定期开展维护保养，加强使用过程检查抽查，确保非道路移动机械产品安全使用。 6、大气污染防治措施及建议 为了缓解施工期废气对周边敏感点的影响，本环评要求施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》及《湘西州大气污染防治实施方案》，本项目施工过程中要采取如下措施： （1）工程开挖防尘：工程开挖土方在渣土公司运走之前，应集中堆放，缩小粉尘影响范围，表面用毡布覆盖，并及时回填，减少粉尘影响时间。弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免扬尘产生； （2）交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。施工场需设置洗车平台，对运输车辆用水清洗车体和轮胎，使运输车辆保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。土石方运输车辆出场时须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象。限制运输车辆的速度，控制在20km/h左右； （3）物料管理：项目区域内不设置材料仓库，厂区内只有临时材料堆放场，运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。建筑材料定点堆存，在天气干燥、风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天洒水4~5次，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28%~35%； （4）平整场地、开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防治扬尘。施工场地注意填方后要随时压实、撒水，施工场地硬化，设立2m高的围挡，防止扬尘； （5）裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放，减少扬尘产生； （6）建筑物外设置拦网、围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； （7）施工结束时，及时对项目区域付汇道路或植被； （8）严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》的六个不开工和六个100%，即：审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工。工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%； （9）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘； （10）建设单位与施工单位签订合同协议时，将施工期环保措施纳入协议中，明确环境保护责任； （11）施工过程中加强环境保护措施，建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理由扬尘引起的扰民事件。 采取上述措施后，施工扬尘量可降低约60%~70%，项目施工扬尘可得到最大程度的控制，从而有效避免和减缓施工扬尘对周边敏感点的不良影响。鉴于施工区域具备较好的废气扩散条件，且当前工程所在地并无废气污染源排放，环境空气质量现状保持良好，因此，施工期间产生的废气排放，不会对该地区造成大气污染危害。 4.2.2 施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要是施工生产废水和施工生活废水。 1、施工生产废水 本项目施工废水主要来源于地面和渣土运输车冲洗水、混凝土养护废水，其中主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别是25～20mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L。 施工期作业污水通过设置集水沟收集进入沉淀池沉淀处理，并设置循环回用池将清水回用于冲洗车辆、施工作业和洒水降尘，禁止直接排入周边地表水体。施工期间产生的混凝土养护废水，经采取节水措施减少产生量并进行沉淀回用后，对环境影响较小。 2、生活废水 施工生活污水主要来自施工人员的生活废水。按平均40名工作人员现场施工，用水量45L/d·人，施工期9个月，排水系数按0.8计，则施工期生活污水产生总量为324t。类比城市生活污水主要污染物浓度分别为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L，由此估算出整个施工期各主要污染物产生量分别为COD1.134t、BOD37.565t、SS0.0975t、NH3-N0.01133t。施工期采用本地施工人员，不设施工生活营地，就近租用附近民房厕所，不新增排污点。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终进入永顺县溪州新城生活污水处理厂。 3、水污染防治措施及建议 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下措施： （1）在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的施工车辆和设备冲洗废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘； （2）施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工； （3）施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置； （4）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施； （5）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体； （6）有关施工现场水环境污染防治的其他措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 通过采取以上措施后，项目施工废水对区域地表水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 4.2.3 施工期声环境影响分析 施工阶段噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）的标准执行。 单台机械独立运转时不同距离处的噪声预测值见表4.2-1。 表4.2-1 单台机械设备的噪声预测值 机械类型; 噪声预测值(dB(A)). 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 装载机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 卡车; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 振捣棒; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. 风镐; 95; 89; 83; 77; 73; 69; 65; 63; 59; 57. 空压机; 85; 79; 73; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 升降机; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 电钻; 100; 94; 88; 82; 78; 74; 70; 68; 64; 62. 木工电刨; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. 磨光机; 95; 89; 83; 77; 73; 69; 65; 63; 59; 57. 多台机械设备同时运转的噪声预测结果（不计空气等影响）如表4.2-2。 表4.2-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值 距离 噪声值 施工阶段; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 土石方阶段; 89; 84; 78; 72; 68; 64; 60; 58; 54; 52. 打桩阶段; 95.41; 89; 83; 77; 73; 69; 65; 63; 59; 57. 结构阶段; 92.38; 86; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 装修阶段; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. 从表4.2-1，4.2-2可知，单台机械（除振捣棒外），一般施工机械经40-60m距离衰减后，可达到建筑施工噪声昼间标准70dB（A）的要求，而夜间标准55 dB（A）500米处仍不能达标。 根据现场调查，项目最近的敏感目标为北侧富坪社区的居民，距离项目40m，项目夜间不施工，建议施工期噪声设备尽量靠西南侧布置，减少对北侧居民的影响。 为减小施工过程中的噪声污染对周边居民等敏感点的影响，本评价要求施工单位采取以下措施： （1）施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地中部，尽可能远离项目周边声环境敏感点； （2）制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高； （3）施工设备选型上尽量选用低噪声设备 ； （4）严禁在12：00~14:00、22:00~次日6:00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响周边居民的正常休息； （5）对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级； （6）渣土运输车辆进出施工场地限速慢行，禁止鸣笛； （7）渣土装载时控制卸料高度，降低渣土装载噪声。 预计采取上述噪声防治措施后，将减轻本项目施工期噪声对施工周边居民影响。 4.2.4 施工期固体废物污染源环境影响分析 项目在施工过程中产生的固体废物主要是废弃土石方、建筑垃圾和少量的施工生活垃圾；施工期固废如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，破坏区域生态环境，同时还会对环境空气质量造成影响；因此，施工建筑垃圾和生活垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点处理，尽量减少对环境和城市市容的不利影响。 1、施工建筑垃圾 建筑垃圾包括废玻璃、废弃的木头等；废弃包装箱、包装袋、水泥浇注废渣、碎瓷砖、废模板木块等，以无机物为主，不含有毒成份。 项目施工阶段会有残余泄漏的混凝土，断砖破瓦，破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具及装修时使用剩下的装修垃圾等固体废物产生。类比调查，建筑及装修垃圾产生系数一般在15-20kg/m2之间，在此按15kg/m2计，工程建筑及装修垃圾产生量约274.98t。建议将建筑垃圾集中收集后，按不同垃圾分好类，能回收利用的就回收利用，不能回收利用的送建筑垃圾场处置，工地不设垃圾堆放场。 2、施工土石方 根据业主提供的资料可知，地块原始标高为278m~283.52m，地块为不规则四边形旱地，建筑标高278.3m~283.3m（详见图4.2-1）。地势西北侧为最低点，标高为278m，最高区域为南区，以土方居多，场地平整根据设计标高高挖低填，根据统计，项目区挖方9190m³，全部用于该地块场地平整。项目在分区施工过程中有少量土石方通过自卸汽车在场区内进行调出调入充分利用后，加上外借的土方，可实现土石方挖填基本平衡，无弃土石方产生。 图4.2-1 项目场地标高及建筑标高 3、生活垃圾 项目施工阶段施工人员大约为40人，施工期9个月，产生垃圾量按0.25kg/人·天计，施工期生活垃圾产生量2.25t，拟集中收集送附近垃圾中转站，由环卫部门运至垃圾处理厂处理。 4、固体废物污染防治措施及建议 为减少施工期产生的固废对周边环境造成影响，环评要求建设单位采取以下措施： （1）生活垃圾应及时清运出场交环卫部门处置，不得长期堆放，以免污染环境，影响公共卫生； （2）建筑垃圾和土石方可在施工现场定点堆放，定期外运至指定地点填埋或及时进行场地回填，不得随意抛弃； （3）施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。 项目施工期固废经合理处理后，施工固废对环境影响较小。 4.2.5 施工期水土流失影响分析 施工阶段导致地表大面积裸露，裸露的地表遇暴雨冲刷易引起水土流失问题。根据项目施工特点，项目施工过程易造成水土流失的施工阶段是土石方阶段和基础施工阶段。土方开挖、挖孔压桩产生的废土石方若未能及时清运和妥善管理，可能在雨水淋溶下流失，影响区域环境。另外，挖方后裸露的工作面土质较疏松，易因雨水冲刷造成工作面垮塌，引起水土流流失。水土流失易造成影响主要有：淤塞附近的排水管道；大面积裸露地表影响城市视觉景观。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： （1）根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （2）根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，采取水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合，布设水土流失防治措施。 （3）项目建设单位应尽量缩短地面裸露时间，并在此段时间做好雨水收集工作，设立雨水沟及沉淀池。 总体来说本工程只要及时采取一定的防治措施，如做好堆场防护和路基边坡绿化工作，就可大大减轻水土流失影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3 运营期环境影响分析 4.3.1 运营期大气环境影响分析 项目运营期废气主要是玻璃加工过程废气、铝合金门窗生产过程废气及厨房油烟。 1、玻璃加工过程废气 （1）有机废气 ①涂胶废气 本项目中空玻璃第一道涂丁基胶，第二道涂双组分硅酮密封胶，涂胶工序会产生挥发性有机废气。 中空玻璃涂胶工序采用丁基胶作为第一道密封胶，其成分为10%丁基橡胶、38%聚异丁烯、12%碳黑、40%碳酸钙。涂胶工艺温度为125℃，丁基胶当中碳黑与碳酸钙均为无机组分，不会挥发。丁基橡胶具有良好的化学稳定性和热稳定性，在125℃下基本不会挥发，但可能有少量聚合单体挥发，挥发的少量单体废气以非甲烷总烃计。根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2003）标准可知，丁基胶固化损失量≤0.5%，本次环评丁基胶VOCs产生系数取0.5%，项目丁基胶用量为6t/a，则非甲烷总烃合计产生量为0.03t/a。 中空玻璃涂胶工序采用双组分硅酮结构密封胶作为第二道密封胶，在室温下操作，本项目使用的双组分硅酮结构密封胶中A胶主要成分为50%有机羟基硅酮、10%有机甲基硅酮、40%碳酸钙；B胶为36%有机甲基硅酮、19%炭黑、25%烷氧基硅烷、20%氨基硅烷。根据《年产60万平方米节能玻璃和12万平方米智能门窗项目环境影响报告表》（两个项目生产规模、工艺相似）可知，项目双组分硅酮密封胶VOCs含量取2.8%。A和B混合后密度为1.45g/cm3，本项目双组份硅酮结构密封胶年用量为180组，每组混合后位209L，经折算，质量约为54.5t/a，则非甲烷总烃合计产生量约为1.53t/a。 综上所述，中空玻璃涂胶废气（非甲烷总烃）产生量合计1.56t/a。 本项目中空玻璃生产线有1条，要求企业设置独立中空玻璃密封生产车间，并在生产线的涂胶工段上方安装集气罩，涂胶废气通过负压抽风收集经二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒DA001排放。项目的排风量按18400m3/h计算，二级活性炭吸附去除率按75%计，则项目涂胶废气有组织产排情况详见表4.3-1。 ②夹胶废气（非连续排放） 项目夹胶玻璃在玻璃釜内加热温度为140℃，根据原辅材料理化性质，PVB膜分解温度为350℃以上，加温加压状态下胶片仅是软化、不会分解。根据《夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛中间膜》（GB/T32020-2015），挥发物质量分数为0.35%~0.55%之间（本环评取中间值0.45%）。本项目PVB中间膜年消耗量为0.32万m2，考虑切边后和夹胶玻璃面积一致，即0.4万m2，则PVB中间膜进入玻璃釜的量按0.4万m2考虑。类比同类型行业的资料，PVB重量约为375g/m2，则0.4万m2的PVB中间膜重量为1.5t/a，则项目夹胶玻璃废气产生量为0.00675t/a。 本项目玻璃釜在通入夹套冷却水进行冷却过程需通过呼吸排气口排气，将玻璃釜温度降温至50℃以下，外排废气初始温度约40℃。要求企业将高压釜的呼吸排气口设半密闭集气罩，玻璃釜仓门盖上方也设集气罩。夹胶废气经负压抽风收集后由二级活性炭吸附净化处理后至排气筒高空15m排放。废气由集气方式输送通过管道至活性炭吸附装置，温度可降至室温。 项目玻璃釜呼吸排气口上做半密封罩子，刚好能包住呼吸排气口，玻璃釜仓门盖上方设集气罩，夹胶废气通过负压抽风收集后一并汇入二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒DA001排放。项目的排风量按18400m3/h计算，二级活性炭吸附去除率按75%计，则项目涂胶废气有组织产排情况详见表4.3-1。 表4.3-1 项目有机废气有组织产排状况一览表 污染物来源; 污染因子; 产生状况; 处理方式; 去除率（%）; 排放状况; 执行标准; 排放时间（h）; 排放去向. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 涂胶工艺单独产生的有机废气; 非甲烷总烃; 35.33; 0.65; 1.56; 二级活性炭吸附; 75; 8.86; 0.163; 0.39; 80; /; 2400; DA001. 夹胶工艺单独产生的有机废气; 0.1522; 0.0028; 0.00675; 0.0038; 0.0007; 0.00167. 两个工艺同时生产产生的有机废气; 35.48; 0.6528; 1.57; 8.8638; 0.164; 0.3917. 注：a排放口坐标：E109°47'37.7666"N29°00'15.3392" b运行时间按300天，每天8h计； c排气筒高度为15m。 本项目生产过程中的涂胶废气、夹胶废气采用二级活性炭吸附处理后高空排放，其废气排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1大气污染物排放限值，对周围环境影响相对较小。 （2）粉尘 根据业主所提供的资料，项目在玻璃切割、磨边、钻孔等加工过程均为湿式作业，粉尘产生量极少，主要产尘过程为磨砂玻璃加工工序。项目使用无尘金刚砂作为磨料，具有洁净无尘的特性，且项目磨砂玻璃年生产量较少，年生产量约为3000m2/a。根据项目生产情况，结合磨料特点，该工序粉尘产生量按0.05kg/m2计算，则磨砂粉尘产生量约0.15t/a。项目打砂机配套设置有一个除尘布袋用于收集处理磨砂粉尘，收集效率以85%计算，除尘效率以99%计，则磨砂粉尘排放量约为0.0223t/a。磨砂粉尘经除尘器处理后通过低矮排放口排放，视作无组织排放，项目厂界TSP浓度见环境影响分析章节。 2、铝合金门窗生产过程废气 （1）金属粉尘 本项目外购的铝型材在机械加工过程中会产生一定量的金属粉尘。经查阅《环境工程手册 废气卷》可知，金属加工过程中粉尘产生量约为原料消耗量的0.1%，本项目铝型材年用量为2000t/a，则铝型材加工过程金属粉尘产生量约为2t/a，由于金属一般比重较大，其中大部分（约90%以上）的金属粉尘沉降在车间地面；极少部分（约10%）的金属粉尘扩散到环境空气中。因此最终扩散到车间环境空气中的金属粉尘量约0.2t/a，约1.8t/a的金属粉尘沉降到地面收集后作为固废外售给废品回收公司。 （2）玻璃胶废气 项目铝合金门窗组装配过程中使用玻璃胶填充玻璃与铝框之间的缝隙，使用的胶水为中性单组分硅酮玻璃胶，是一种单组分弹性脱酸型室温硫化硅酮密封胶，以硅橡胶为主体原料，其他添加材料用量极少，项目玻璃胶为常温使用，且玻璃胶的挥发性差，故产生的玻璃胶废气量极少，本环评不做详细定量分析。 3、厨房油烟 厨房在食物烹饪、加工过程中会产生一定量含油脂、有机质及热分解或裂解产物等污染物的油烟废气，本项目食堂日就餐人数约为100人/d，食用油用量以30g/人计，即食用油用量为3kg/d，油烟排放系数按3.0%计，则油烟废气产生量90g/d（27kg/a），食堂设置1个基准灶头，排风量3000m3/h，烹饪时间按5h/天计，则油烟产生浓度6.0mg/m3，设置油烟净化器（处理效率95%）处理后通过烟道引至楼顶排放，处理后食堂油烟排放量为1.35kg/a，排放浓度为0.03mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)相应标准要求（≤2.0mg/m3）。 综上所述，项目大气污染物排放情况见表4.3-3、表4.3-4、表4.3-5。 表4.3-3 建设项目有组织废气产生及排放情况汇总表 排放源; 产生工序; 排气量; 污染物; 产生状况; 治理措施; 去除率（%）; 排放状况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 职工食堂; 厨房; 2000; 厨房油烟; 9; 0.018; 0.027; 油烟净化器; 95; 0.03; 0.0009; 0.00135. 表4.3-4 建设项目无组织废气产生及排放情况汇总表 排放源; 产生工序; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 治理措施及去向. 玻璃加工区; 未捕集的涂胶废气; 非甲烷总烃; 0.306; 以无组织形式排放. 未捕集的夹胶废气; 非甲烷总烃; 0.00135; 以无组织形式排放. 磨砂玻璃加工; 颗粒物; 0.0223; 通过布袋除尘处理. 铝合金门窗生产区; 铝型材在机械加工; 颗粒物; 0.2; 大部分沉降在车间地面，极少部分扩散到空气中. 玻璃胶使用; 非甲烷总烃; /; /. 合计; /; 颗粒物; 0.2223; /. 非甲烷总烃; 0.30735; 以无组织形式排放. 表4.3-5 项目无组织排放粉尘排放参数 源项; 污染物; 年排放小时数; 排放速率(kg/h); 产生量（t/a）; 排放高度（m）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）. 生产厂房; 颗粒物; 2400h; 0.093; 0.2223; 9; 198; 68.2. 非甲烷总烃; 0.128; 0.30735. 4、废气处理可行性分析 （1）挥发性有机废气 项目工艺废气主要为涂胶废气、夹胶废气，均属于低浓度挥发性有机废气。 本项目产生的低浓度挥发性有机废气治理工艺采用二级活性炭吸附技术。参考《浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南-玻璃制品》（浙江省生态环境厅2021年11月）可知，本项目有机废气治理工艺为可行技术。 本环评要求企业用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。同时要求企业严格把控活性炭的填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。 （2）布袋除尘 根据业主提供的资料及查阅相关资料可知，本项目磨砂玻璃年产量为3000m2/a，磨砂粉尘产生量为0.15t/a，采用布袋除尘进行处理，收集效率按85%计算，除尘效率按99%计，磨砂粉尘排放量约为0.0223t/a，浓度为44.05mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，处理设施可行。 （3）油烟净化器 根据业主提供的资料及查阅相关资料可知，本项目油烟产生浓度为6.0mg/m3，设置油烟净化器，处理效率按95%计算，处理后通过烟道引至楼顶排放，食堂油烟排放量为1.35kg/a，排放浓度为0.03mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)相应标准要求（≤2.0mg/m3），处理设施可行。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目废气自行监测计划详见表4.3-6。 表4.3-6 企业废气自行监测内容一览表 有组织排放; 排放口; 是否为主要排放口; 污染源; 污染因子; 监测指标; 监测频次. DA001; 否; 涂胶废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1次/半年. 否; 夹胶废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织排放; 排放位置; 污染源; 污染因子; 监测指标; 监测频次. 厂界; 涂胶废气、夹胶废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; /; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1次/年. 6、非正常工况 考虑到本项目废气的产生特点及治理设施的运行操作状况，本项目非正常概况主要考虑活性炭吸附塔饱和时，仍处于满负荷生产，非正常工况废气排放情况见表4.3-7。 表4.3-7 非正常情况废气污染源强一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 35.33; 0.65; 1h; 1年/次; 停产检修. 2; 0.1522; 0.0028. 3; 35.48; 0.6528. 本项目夹胶废气活性炭吸附装置发生故障，会导致有机废气（非甲烷总烃）出现超标排放现象。企业日常运营过程中应加强环保设施的维护管理，确保治理设施长期稳定运行，切实防止废气非正常事故排放发生。 4.3.2 运营期水环境影响分析 1、生产废水 项目运营期的生产废水主要为钢化玻璃加工过程产生的废水，铝合金门窗生产过程无需用水。产生的废水包括钢化玻璃生产废水、中空玻璃生产废水（玻璃清洗工序）、钻孔/异型工序废水（由于项目玻璃加工大部分工序为湿法作业，车间内地面沉降粉尘较少，定期进行地面清扫，不需进行车间冲洗无地面冲洗废水）。 （1）钢化玻璃生产废水 钢化玻璃由玻璃原片到半成品会经过切割、磨边、清洗等工序，这些工序过程中均有废水产生，此部分废水主要污染物为玻璃碎屑（SS），SS浓度约为300mg/L。根据业主提供的资料结合同类型项目运行情况，项目钢化玻璃生产用水量约为产品·0.02t/m2，本项目钢化玻璃年生产量为50万m2/a，则用水量为10000t/a，损耗量约为20%，则钢化玻璃生产废水产生量约为8000t/a（26.67t/d）；产生的废水经排水沟收集进入三级沉淀池沉淀处理后回用于生产过程。 （2）中空玻璃生产废水 项目中空玻璃生产过程中涉及到玻璃的清洗，根据业主提供的资料，该工序用水量约为产品·0.015t/m2，项目中空玻璃年产量约为30万m2/a，则清洗用水量约为4500t/a，损耗量约为20%，废水产生量为3600t/a（12t/d）。该清洗工序主要目的是清洗钢化玻璃表面附着的少量颗粒物，由于生产钢化玻璃过程中已经过清洗，钢化玻璃表面附着的颗粒物较少。清洗废水仅含少量的悬浮物，沉淀池沉淀后循环使用，无废水外排。 （3）异型玻璃及钻孔工序废水 项目在加工异型玻璃及对玻璃打孔过程采用湿式作业，有一定的废水产生。但由于项目生产加工的异型玻璃及需要打孔的玻璃数量不确定（根据少部分客户特殊需求进行生产加工），类比同类型企业生产情况，该部分加工用水量约为100t/a，废水产生量约为80t/a，废水经水沟进入沉淀池沉淀处理后回用于生产过程。 2、生活污水 项目运营期生活污水主要来自员工日常产生的冲厕废水、洗手废水、食堂废水等，项目劳动定员100人，其中40人在厂区住宿，参照《湖南省用水定额（DB43/T388-2020）》结合业主提供的资料，不住宿员工生活用水量取70L/人·d，住宿员工生活用水量取140L/人·d，则总用水量约为9.8m3/d，2940m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量约为7.84m3/d，2352m3/a，污染物主要是COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。类比城市生活污水，主要污染物浓度分别为300mg/L、200mg/L、200mg/L、35mg/L、50mg/L。生活污水经化粪池处理（食堂餐饮废水需先经过隔油池处理再排入化粪池处理）后通过污水管网排入永顺县溪州新城污水处理厂处理。经化粪池初步处理后，污水中各主要污染物浓度分别为COD 270mg/L，BOD5 135mg/L，NH3-N 33.25mg/L，动植物油30mg/L。项目排放污水中主要污染物浓度及排放量见表4.3-4；项目水平衡图见图4.3-8。 表4.3-8 项目生活污水排放的主要污染物统计表 主要污染物 项目名称; 污水排放量7.84m3/d，2352m3/a. COD; NH3-N; BOD5; SS; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 300; 35; 200; 200; 50. 各污染物产生量（t/a）; 0.35; 0.04; 0.023; 0.023; 0.06. 化粪池处理效率(%); 10; 5; 32.5; 20; 30. 处理后排放浓度; 270; 33.25; 135; 160; 35. 污水处理厂处理后浓度（一级A标准）; 50; 5; 10; 10; 1. 污水处理厂处理后的排放量（t/a）; 0.06; 0.006; 0.01; 0.01; 0.001. 钢化玻璃生产 中空玻璃生产 异型玻璃及钻孔工序 三级沉淀池 新鲜水 9928 10000 4500 损耗2000 损耗900 损耗20 8000 3600 80 100 损耗1752 4672 生活用水 损耗588 2940 附近污水处理厂 2352 达标排放 7612 图4.3-1 项目运营期水平衡图 4、废水处理可行性分析 （1）沉淀池 项目中空玻璃生产过程产生的少量清洗废水污染物极少，经循环水池沉淀后可直接回用，定期清理沉淀即可。其他工艺生产废水主要污染物为玻璃碎屑，收集进入三级沉淀池沉淀后回用于生产过程。根据工程分析可知，项目进入沉淀池废水最大产生量约为4.14t/h（33.09t/d），拟设置容积为20m3的三级沉淀池（总容积60m3），水力停留时间可达到4.83h，废水中的玻璃渣可得到有效沉淀，且生产过程中用水主要作用为降温及冲洗玻璃碎屑，对水质要求较低，废水经三级沉淀处理后满足回用要求。类比张家界平安福节能门窗有限公司在慈利县工业园建设的“年生产40万m2钢化玻璃生产线项目”，其玻璃加工工艺及规模与本项目一致，生产废水通过三级沉淀池处理后回用于生产，目前运行良好，说明废水处理方式是可行的。 （2）污水处理厂 本项目生活污水经隔油池化粪池处理处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，排入纳污管道，再经永顺县溪州新城生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入猛洞河。 项目废水污染物排放量核算及排污口信息如表4.3-9、4.3-10所示。 表4.3-9 废水间接排放口基本情况表 排污口名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质mg/L; 出水水质mg/L. 生活污水排放口; 1; 109°47'58.9789"; 29°00'07.4270"; 2352; 永顺县溪州新城生活污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 永顺县溪州新城生活污水处理厂; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; CODcr：500；BOD5：300；SS：400；氨氮：45动植物油：20; CODcr：50；BOD5：10；SS：10；氨氮：5；动植物油：1. 表4.3-10 废水污染物排放核算信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 生活废水; 1; COD; 50; 0.06. BOD5; 10; 0.01. SS; 10; 0.01. 氨氮; 5; 0.006. 动植物油; 1; 0.001. 项目合计; COD; 50; 0.06. BOD5; 10; 0.01. SS; 10; 0.01. 氨氮; 5; 0.006. 动植物油; 1; 0.001. 永顺县溪州新城生活污水处理厂纳污范围为溪州新城及富坪组团，总处理规模为5万m³/d，一期规模为20000m³/d（2017~2027年），现已投入试运行，具体纳污范围如图4.3-2所示。项目拟建地东侧3km为溪州新城生活污水处理厂，目前该污水处理厂已投入试运行，而本项目预计将于2025年03月竣工试运行，因此，项目生产过程中产生的生产废水不外排，仅生活污水进入永顺县溪州新城生活污水处理厂进一步处理，项目废水处理措施合理可行。 图4.3-2 项目拟建地与永顺县溪州新城生活污水处理厂的位置关系图 4.3.3 噪声 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来自机械设备运行产生的噪声，其噪声范围在60～78dB（A），主要通过基础减振，车间、厂房、绿化带、实体围墙隔声降低噪声影响；根据同类设备的资料调查可知，各设备噪声强度为70~78dB（A），项目设备噪声源强详见表4.3-11。 表4.3-11 主要噪声源强一览表 生产线名称; 声源名称; 声源源强; 声源措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界居民距离（m）; 室内边界声级（dB（A））; 运行时间; 建筑物插入损失（dB（A））; 建筑物外噪声. 声功率级（dB（A））; X; Y; Z; 声压级（dB（A））; 建筑物外距离. 玻璃加工生产线; 切割机; 78; 基础减震，厂房隔声。; 110; 90; 0.8; 0; 78; 8h; 10~25; 53~68; 10. 磨边机; 75; 90; 65; 1; 25; 47; 10~25; 22~37; 10. 磨边机; 75; 90; 65; 1; 25; 47; 10~25; 22~37; 10. 直边机; 75; 40; 90; 0.8; 9; 55; 10~25; 30~45; 10. 钢化炉（配有鼓风机）; 75; 30; 90; 0.8; 0; 75; 10~25; 50~65; 10. 中空玻璃生产线; 75; 70; 45; 0.8; 50; 41; 10~25; 16~31; 10. 玻璃清洗机; 70; 110; 90; 0.5; 0; 70; 10~25; 45~60; 10. 玻璃清洗机; 70; 90; 65; 0.5; 25; 42; 10~25; 17~32; 10. 打砂机（配套有风机）; 75; 110; 70; 0.8; 20; 49; 10~25; 24~39; 10. 钻孔机; 75; 90; 70; 0.8; 20; 49; 10~25; 24~39; 10. 异形机; 78; 110; 65; 0.8; 25; 50; 10~25; 25~40; 10. 空压机; 70; 110; 90; 0.5; 0; 70; 10~25; 45~60; 10. 空压机; 70; 30; 90; 0.5; 0; 70; 10~25; 45~60; 10. 空压机; 70; 90; 70; 0.5; 25; 42; 10~25; 17~32; 10. 空压机; 70; 110; 70; 0.5; 25; 42; 10~25; 17~32; 10. 水泵; 75; 110; 90; 0.5; 0; 75; 10~25; 50~65; 10. 水泵; 75; 90; 65; 0.5; 25; 47; 10~25; 23~37; 10. 铝合金门窗生产线; 铝门窗数显双头精密切割锯床; 70; 30; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 铝门窗双头精密切割锯; 70; 30; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 铝门窗单头组角机; 70; 30; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 铝合金幕墙、门窗高速仿形铣床; 70; 45; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 铝合金幕墙、门窗高速仿形铣床; 70; 45; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 多头组合钻床; 70; 50; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 铝门窗角码自动切割锯; 70; 55; 28; 1; 5; 56; 10~25; 31~46; 20. 风机（废气处理系统）; 75; 150; 28; 1; 5; 61; 10~25; 36~51; 20. 注：以厂区西南角为原点，原点坐标为E109°47'54.7142"，N29°00'02.8295" 2、噪声影响预测分析 （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 ①室外声源 无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中： LP（r）—预测点处声压级，dB； LP（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②室内声源 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 也可按式 2 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S α /(1-α)，S 为房间内表面面积，m 2 ；α为平均吸声系数，本评价α取0.15； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式3 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i (T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带叠加声压级，dB； Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式 4 计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： Lp2i (T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i T ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式5将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加 工业企业噪声计算：设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L Ai ，在 T时间内该声源工作时间为 t i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L Aj ，在 T 时间内该声源工作时间为 t j ，则建设项目声源对预测点产生的贡献值（L eqg ）为： 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj—j 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s； tj—j 声源在 T 时段内的运行时间，s； T—用于计算等效声级，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测结果 根据以上公式，可对运营期的各机械噪声影响范围预测见表4.3-12、4.3-13。 表4.3-12 项目噪声源强贡献值一览表 合成噪声源强dB(A); 隔声量dB(A); 方位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 与厂界距离（m）; 105; 68; 120; 55. 94.03; 20; 贡献值dB(A); 33.61; 37.38; 32.45; 39.22. 表4.3-13 厂界噪声预测表 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 噪声贡献值; 33.61; 37.38; 32.45; 39.22. 标准（昼间/夜间）; 60/50; 60/50; 60/50; 60/50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目设备噪声经基础减震、建筑隔声措施后并且根据表4.3-10可知，项目厂界噪声均可达到厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目仓库通过溪州大道一头连接S99高速一头与G209国道连接，长度约5km，沿线有少量居民分布，运输车辆行驶过程中产生的交通噪声会对沿线居民产生一定影响，但项目运输频率较低，通过加强管理，运输车辆减速慢行，禁止鸣笛等措施可有效减缓对沿线居民的影响；而且运输距离较短（5km），行驶时间短，不会对当地居民正常生活产生影响。 综上所述，本项目对周围声环境较小。 2、噪声防治措施 建议业主采取以下噪声污染防治措施： （1）加强车间的隔音措施。对工人采取适当的劳动保护措施，减少职业危害； （2）合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响，并采取减振、隔声等综合治理措施，可有效降低噪声对环境的影响； （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，根据企业噪声源的分布及保护对象分布情况，噪声监测点在施工区及周边居民敏感点设置监测点，每季度监测1次，昼夜各1次。监测因子参照《声环境质量标准》（GB3096-2008），测量方法用Ⅱ级以上噪声统计分析仪测试等效A声级规定方法执行；详见表4.3-14。 表4.3-14企业废气自行监测内容一览表 监测要素; 监测点（断面）; 监测项目; 监测频率. 声环境; 施工区及周边居民点; 等效连续A声级Leq; 每季度监测一次，昼间各监测一次。. 4.3.4 固体废物 1、玻璃加工过程产生的生产固废 本项目玻璃加工过程产生的固体废物包括玻璃切割、钢化工序产生的废玻璃，异型、打孔产生的边角料，生产废水沉淀后产生的沉渣（玻璃渣）、废包装材料、废胶桶。 （1）不合格玻璃 根据类比同类型生产企业及业主提供的资料，本项目产生的不合格玻璃约为产品的4%左右，项目生产玻璃产品约为50万m2/a，则不合格品约为2万m2（约为11.66t/a），作为生产原料外售给玻璃生产厂家。 （2）玻璃边角料 根据类比同类型生产企业及业主提供的资料，玻璃边角料产生量约为1.03万m2（约为6t/a），作为生产原料外售给玻璃生产厂家。 （3）沉渣（玻璃渣） 玻璃加工过程产生的生产废水设置三级沉淀池沉淀回用，沉淀池半年清理一次沉渣，类比同类型玻璃加工企业生产情况，每次清理沉渣量约为1.2t，年清理量约为2.4t，清理出的沉淀池沉渣为玻璃碎屑，作为生产原料外售给玻璃生产厂家。 （4）废包装材料 玻璃原片运送过程包装使用到纸板、胶布、包装带等包装材料，产生量约为0.8t/a，由工作人员收集后送至附近垃圾中转站，交由环卫部门进行处置。 （5）废胶桶 项目中空玻璃及夹胶玻璃生产过程中需消耗一定量的胶水，产生的废胶桶年产量约为0.5t/a。属于《国家危险废物名录》HW49其他废物（废物代码900-041-49），设置危废暂存间暂存，并定期交有资质单位处置。 （6）除尘器收集粉尘 项目磨砂玻璃生产过程产生的粉尘采用布袋除尘器进行除尘处理，根据粉尘产生量及除尘器处理效率估算，收集的粉尘产生量约为0.168t/a，收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门进行处理。 （7）废活性炭 项目使用活性炭装置处理有机废气，此过程产生的废活性炭，为危险废物，其中废活性炭属于国家《危险废物名录》（2021版）中HW49（900-039-49）类别，为保证吸附效率，活性炭需定期更换，废活性炭产生量如下： 根据物料平衡，采用活性炭吸附的有机废气量约为1.248t/a，按每千克活性炭吸附有机废气0.25kg保守估算，则项目需要活性炭4.992t/a，则项目废活性炭总产生量约为6.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物（HW49）。 废活性炭暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 2、铝合金门窗生产过程产生的生产固废 铝合金门窗生产过程产生的固废主要包括废边角料、收集的金属粉尘、废残次品、玻璃胶废包装物。 （1）废边角料 铝型材在机械加工过程中会有一定的边角料产生，产生量约占铝型材加工量的0.2%，根据业主提供的资料可知，项目铝型材年用量为2000t/a，则废边角料产生量约为4t/a。收集后外售给废品回收公司。 （2）收集的金属粉尘 项目铝型材械加工过程产生的金属粉尘比重较大，大部分会沉降到车间地面，根据金属粉尘产生量计算，项目收集的金属粉尘约为2.7t/a，收集后外售给废品回收公司。 （3）废残次品 项目生产过程中有少量产品经检验后不符合产品质量标准，类比同类型的铝合金门窗生产企业，铝合金门窗生产过程中产生的废残次品几率较小，废残次品产生量约为0.6t/a，可外售给废品回收公司。 （4）玻璃胶废包装物 在铝合金门窗装配过程需使用玻璃胶进行密封，使用的玻璃胶采用塑料材质密封包装，产生的包装包装废物较少，年产生量约为0.01t/a，收集后送附件垃圾中转站，交由环卫部门处理。 3、生活垃圾 项目职工定员100人，其中40人在厂区住宿，住宿员工生活垃圾产生量按1kg/d计算，不住宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则项目运营期生活垃圾产生量为21t/a，收集后送附件垃圾中转站，交由环卫部门处理。 综上所述，项目运营期固体废物产生及处置情况见表4.3-14。 表4.3-14 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 类别及废物代码; 预计产生量; 利用/处置方式. 1; 废边角料; 铝型材加工; 固态; 一般固废; /; 4t/a; 废品回收公司回收. 玻璃加工; 固态; 一般固废; /; 6t/a; 作为生产原料外售给玻璃生产厂家. 2; 收集粉尘; 玻璃加工（布袋除尘器）; 固态; 一般固废; /; 0.168t/a; 由员工收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处理。. 铝型材（地面沉降金属粉尘）; 固态; 一般固废; /; 2.7t/a; 外售给废品回收公司处置. 3; 废残次品; 玻璃机加工（不合格玻璃）; 固态; 一般固废; /; 11.66t/a; 作为生产原料外售给玻璃生产厂家. 铝合金门窗生产（废次品）; 固态; 一般固废; /; 0.6t/a; 可外售给废品回收公司处置. 4; 废包装材料; 玻璃原片包装; 固态; 一般固废; /; 0.8t/a. 铝合金门窗装配（玻璃胶废包装物）; 固态; 一般固废; /; 0.01t/a; 由员工收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处理。. 5; 沉淀池沉渣; 玻璃加工废水处理; 固态; 一般固废; /; 2.4t/a; 作为生产原料外售给玻璃生产厂家. 7; 废胶桶; 玻璃加工（胶水使用）; 固态; 危险废物; HW49、900-041-49; 0.5t/a; 分类收集，密封暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置。. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 危险废物; HW49、900-039-49; 6.15t/a; 密封暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置。. 9; 生活垃圾; 日常工作; 固态; 一般固废; /; 21 t/a; 由员工收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处理。. 表4.3-15 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 废胶桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.5; 玻璃生产; 固体; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/Tn; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置. 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 6.15; 废气治理; 固体; 非甲烷总烃（活性炭吸附）; T. 4、固体废物处理可行性分析 由表4.3-9可知，本项目运营期产生的生活垃圾、一般固废及危险废物均能得到合理处置，不会对环境造成二次污染，处置措施可行。 为防止项目运营期产生的危险固体废物对环境造成影响，本次评价要求业主根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定的要求设置危废暂存间1处（占地面积约5m2，设置于厂房东侧），具体要求如下： （1）禁止危险废物和生活垃圾混入暂存场地，同时建设单位严格按“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运或外销； （2）危险废物在暂存间临时贮存期间用桶装； （3）危废暂存库设置在生产车间内，危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签； （4）危险废物应尽快处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 项目危险废物暂存间基本情况见表4.3-10。 表4.3-10 项目危险废物暂存场所情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 暂存场所位置; 占地面积（m2）; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 厂房东侧; 5m2; 专用存储容器; 2; 1a. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂房东侧; 5m2; 专用存储容器; 8; 1a. 综上所诉，项目固体在经过相应的处置措施和污染防治措施后，项目产生的固废能够得到有效利用和处理，对环境影响较小。 4.3.5 地下水、土壤 1、地下水、土壤影响分析 地下水、土壤污染具有不易发现和一旦污染则难以治理的特点，因此，地下水、土壤污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目可能产生的主要污染源，制定地下水、土壤环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，粪便渗出液中的污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水、土壤环境。本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，实行从污染物的产生、渗入、扩散等方面进行预防控制，并建立应急响应机制。 2、地下水、土壤防治措施建议 （1）源头控制措施 建议建设单位加强厂区用水管理，以节约用水为目标，选择先进、成熟、可靠的工艺技术。同时，对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物的排放。 （2）防控措施 项目对地下水和土壤的影响主要体现在危险废物存储不当产生泄漏，可能造成下渗。 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目运营期污染物类型属于其他，厂区包气带防污性能按“中”计，结合地下水污染防渗分区参照表，本项目防渗分为一般防渗区和重点防渗区。项目分区防渗技术要求如表4.3-11。 表4.3-11 项目地下水防渗分区一览表 序号; 单元名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗等级; 防渗技术要求. 1; 生产车间; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2; 危废暂存间; 易; HW49; 重点防渗区; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足渗透系数≤10-10cm/s；地面采取粘土铺底，敷设2mm后的HDPE膜，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。. 此外，项目向大气排放的污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃，不涉及重金属；有机污染物通过处理后，基本上不会对土壤造成影响，项目在运行过程中应避免畜禽粪污在运输及厂内原辅料混合过程中发生“跑、冒、滴、漏”现象，对土壤环境造成污染。 综上所述，本项目建成营运后，对区域内地下水及土壤环境影响较小。 4.3.6 环境风险 1、评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 2、风险潜势初判 项目涉及物质主要包括玻璃、铝条、硅酮胶、丁基胶、分子筛干燥剂、安全玻璃树脂、铝型材、玻璃胶、五金配件、金刚砂等，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”进行查询，本项目不涉及危险物质。本项目属于玻璃制品制造项目，不涉及钢构件，本次评价针对本项目特点进行简单分析。 3、环境敏感目标分布 项目敏感目标分布情况见表3.2-1。 4、环境风险识别 项目生产过程使用到硅酮胶、丁基胶、分子筛干燥剂、安全玻璃树脂等胶水及钢构件喷漆使用的涂料，均具有易燃特性，可能引发火灾。 5、环境风险分析 本项目可能发生的突发环境事件有：胶水泄露污染环境或引发火灾；危废暂存间废胶桶发生倾倒、胶桶残留的胶水洒落，非甲烷总烃超标排放。有机废气外排可能会影响到周边居民，引起机体免疫水平失调，影响中枢神经系统功能，出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状；还可能影响消化系统，出现食欲不振、恶心等，严重时可损伤肝脏和造血系统等。 6、环境风险防范措施及应急要求 车间内禁止烟火，设置相关禁止标志，胶水等易燃物质放到指定的区域储存并加强管理；厂区废水沉淀池可临时作为应急事故池，收集储存消防废水；废气处理设施设备不工作时应立即停止生产，在车间停产时加强设备检修，加强员工的素养，提高环保意识，保证废气处理达标，只要业主保证设备正常运行，老旧设备及时更换，对区域环境产生影响小。 7、分析结论 根据分析，项目使用的风险物质较少，环境风险较低，只要加强管理，避免发生火灾等意外，项目运营期环境风险在可控范围。 4.4 环保投资情况 本项目总投资15000万元，其中环保投资估算为109.6万元，约占总投资的0.73%；环保治理措施及投资情况估算见表4.4-1。 表4.4-1 项目环保设施投资概算表 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 涂胶废气、夹胶废气：车间半封闭，设置废气收集口，负压抽风收集后一并汇入二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒排放。; 50. 磨砂粉尘：采用除尘布袋处理; 20. 厨房油烟：油烟净化器处理; 5. 废水; 生产废水：设置有3╳4╳5m的三级沉淀池; 10. 生活污水：经化粪池处理（食堂餐饮废水经隔油池处理再进入化粪池）后通过污水管网排入; 10. 噪声; 隔声、减振、消声等降噪措施; 1.5. 固体废物; 非边角料：铝型材加工产生的废边角料交由废品回收公司回收处理；玻璃加工产生的废边角料作为生产原料外售给玻璃生产厂家。; /. 收集粉尘：除尘布袋收集的粉尘由员工收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处理；地面沉降的金属粉尘经收集后外售给废品回收公司处置。; /. 废残次品：不合格玻璃作为生产原料外售给玻璃生产厂家；铝合金门窗的废次品外售给废品回收公司处置。; /. 废包装材料：由员工收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处理。; /. 沉淀池沉渣：作为生产原料外售给玻璃生产厂家; /. 废胶桶：设置有危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。; 5. 废活性炭：设置有危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。; 8. 生活垃圾：设置有垃圾桶，由员工收集后运至附近中转站，交由环卫部门处理。; 0.1. 合计; 109.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玻璃加工 | 涂胶废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 车间半封闭，通过负压抽风收集后一并汇入二级活性炭吸附净化处理后至15m排气筒排放 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中的排放标准 |
|  |  | 夹胶废气排放口（DA001） |  |  |  |
|  |  | 无组织废气 |  | / | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中排放标准 |
|  |  | 粉尘 | TSP | 经收集后通过布袋除尘净化处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | 铝合金门窗生产 | 金属粉尘 | TSP | 大部分沉降在车间地面，少部分扩散到空气中；金属粉尘沉降到地面后进行收集外售给废品回收公司 | / |
|  | 厨房油烟 |  | CO、NOx | 油烟净化器净化 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | 玻璃碎屑（SS） | 经排水沟收集进入三级沉淀池沉淀回用，不外排 | / |
|  | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池池处理（食堂餐饮废水需先经隔油池处理后再排入化粪池）后通过污水管网排入附近污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 车间隔声、厂房隔声、设置绿化带、实体围墙 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 铝型材加工 | 废边角料 | 废铝 | 废品回收公司回收 | / |
|  |  | 粉尘 | 金属粉尘 | 收集后外售给废品回收公司处置 | / |
|  | 玻璃加工 | 不合格玻璃、废边角料 | 固体废弃物 | 作为生产原料外售给玻璃生产厂家 | / |
|  |  | 粉尘 | 玻璃粉尘 | 经布袋除尘器收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门处理 | / |
|  | 铝合金门窗生产 | 废次品 | 废铝 | 外售给废品回收公司处置 | / |
|  |  | 玻璃胶废包装物 | 玻璃胶本身及其包装材料 | 设置垃圾桶收集，由工作人员清运至附件垃圾中转站，交由环卫部门处理。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 玻璃原片包装 |  | 纸盒、塑料膜、泡沫板 | 外售给废品回收公司处置 | / |
|  | 玻璃加工废水处理 |  | 沉淀池沉渣 | 作为生产原料外售给玻璃生产厂家 | / |
|  | 玻璃加工（胶水使用） |  | 废胶桶 | 收集、密封暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 玻璃加工有机废气处理 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶收集，由工作人员清运至附件垃圾中转站，交由环卫部门处理。 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对仓库厂区地面进行硬化处理；化粪池、消防废水等基础做好防渗处理，避免废水渗漏对土壤及地下水造成影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 落实厂区绿化建设 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 厂区配备消防沙、灭火器等消防物资；修建截排水及事故应急池。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、本项目为玻璃制品制造及金属门窗制造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），项目属于“C3042特种玻璃制造”“C3051技术玻璃制品制造”“C3312金属门窗制造”；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于名录中“二十五、非金属矿物制品业 30”中第65项“特种玻璃制造3042”，属于排污许可中“简化管理”。建设单位应加强申报排污许可信息的主动性，并对申报内容的真实性、准确性和规范性负责。 2、建设单位应将环境管理纳入公司的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中。强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（HJ944-2018）规定内容记录、保存台账；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行状态，污染物排放连续达标。 3、根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度须遵守表列排放速率标准外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”，本项目周围半径200m距离内最高建筑物高度为本项目的厂区钢结构大棚约9m，项目排气筒设计高度为15m，满足该标准高度要求。 4、环保验收要求： 项目竣工环境保护验收后，建设单位应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要的配套建设和环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，环保设施严格落实“三同时”要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据上述分析，本项目符合国家及地方的产业政策和环保政策，平面布置合理；建设单位要严格执行环保法规，按本报告表中所述的各项控制污染的防治措施和提出的要求加以严格实施，确保日后的正常运行，该项目营运后，所产生的各类污染物对周围的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目实施是可行的。

- 附表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | / | / | / | 0.3917t/a | / | 0.3917t/a | +0.3917t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.2223t/a | / | 0.2223t/a | +0.2223t/a |
| 固体废物 | 铝型材加工废边角料 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
|  | 玻璃加工废边角料 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
|  | 玻璃加工（布袋除尘器）收集粉尘 | / | / | / | 0.168t/a | / | 0.168t/a | +0.168t/a |
|  | 铝型材（地面沉降金属粉尘）收集粉尘 | / | / | / | 2.7t/a | / | 2.7t/a | +2.7t/a |
|  | 玻璃加工废残次品 | / | / | / | 11.66t/a | / | 11.66t/a | +11.66t/a |
|  | 铝合金门窗生产废残次品 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 玻璃原片包装废包装材料 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 铝合金门窗装配废包装材料 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 玻璃加工废水处理产生的沉淀池沉渣 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | +2.4t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 21t/a | / | 21t/a | +21t/a |
| 危险废物 | 玻璃加工（胶水使用）废胶桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 玻璃加工有机废气处理 | / | / | / | 6.15t/a | / | 6.15t/a | +6.15t/a |