州环评〔2021〕20号

湘西自治州生态环境局

关于湘西华林矿业有限公司开支选矿厂环境影响报告书的批复

湘西华林矿业有限公司：

你公司报来的《关于“湘西华林矿业有限公司开支选矿厂环境影响报告书”批复的申请报告》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、湘西华林矿业有限公司开支选矿厂位于花垣县龙潭镇开支村,属于《花垣县矿业综合整治实施方案（2019-2022年）》（湘环函〔2019〕79号）铅锌浮选生产线整合项目之一。项目未批先建，选厂主体工程及配套尾矿库坝体等已建成，属于完善环评手续。该项目主要工程内容包括：湘西华林矿业有限公司开支选矿厂（含原矿运输路线）、配套开支尾矿库的“以新带老”环境整治、服务期满后退役工程等。开支选矿厂由原矿处理及运输系统、磨浮系统、脱水系统及精矿系统组成。项目总占地面积19264.12平方米，选厂日处理4000吨铅锌矿。开支尾矿库设计堆积标高565米，总坝高60米，总库容387.17万立方米，目前尾砂堆积标高520米，剩余库容214万立方米。项目配套铅锌矿山及充填系统另行环评。

依据环境影响报告书评价结论和专家审查意见，该项目符合国家产业政策和相关规划，在建设单位认真落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

- 建设单位在下一步整改和营运期间，必须严格执行环境保护“三同时”制度，并重点做好以下工作：

1、建设单位应严格落实《花垣县矿业综合整治规划（2019-2022年）》、《花垣县矿业综合整治实施方案（2019-2022年）》以及《湖南省花垣县铅锌矿区资源开采准入条件指导意见》（湘国土资函〔2018〕9号）的相关要求。项目应在2022年底前，完成铅锌浮选生产线退出、开支尾矿库闭库工作。

2、严格落实水污染防治措施。完善项目雨污分流、雨水排放系统，规范建设截排洪设施，合理布置各类管线。选矿废水、初期雨水分类收集处理后回用选厂，不外排。精矿脱水废水经处理后回用于铅锌浮选，不外排。地面冲洗废水经收集处理后循环使用，不外排。除尘废水经收集处理后循环使用，不外排。尾矿库下游新建一座100立方米以上的平流式沉淀池+絮凝沉淀池，配套回水系统，安装在线监测装置、流量计、可视装置，并与生态环境部门联网。生活污水经处理后用作农肥。按环境影响报告书要求完善地下水污染防治措施，做好厂区分区防渗工作，按规范设置地下水动态监测系统，定期开展地下水跟踪监测，建立地下水污染监控系统和事故污染应急预案，防止地下水污染。

3、加强大气污染防治措施。破碎车间及传送带廊道采用封闭式管理,选矿粉尘经收集处理后由不低于15米高排气筒达标排放。合理规划运矿路线，建设矿山专用运输公路，运矿道路全面硬化，矿山运输公路不得穿越村寨。运输车辆采用封闭式环保运输，并做好防渗漏措施。项目原矿仓、粉矿仓、材料仓库、产品仓库均采取防风、防雨、防渗的“三防”措施，严禁含尘物料露天堆放。

4、严格落实固体废物污染防治工作。选矿尾砂、初期雨水池沉渣、坝下沉淀池和沉砂池沉渣定期清理，送尾矿库堆存。精矿车间洗车平台沉淀池沉渣、精矿滤水沉淀池内沉渣返回浮选车间继续浮选。废机油、废润滑油、选矿药剂废包装物属危险废物，在厂区危废暂存库分区暂存，废机油、废润滑油委托有资质的单位定期收集处置，选矿药剂废包装物由厂家回收利用。球磨机产生的废钢球、废衬板由废品回收站回收利用。生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处理。一般工业固体废物和危险废物暂存库的设计、建设和运行必须严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，做好贮存场所的分区防渗、导流、废液收集处理等措施。

5、合理安排矿区平面布局，优先选用低噪声的设备，对高噪声设备做好隔声降噪措施，确保厂界噪声达标。

6、项目退出关闭浮选生产线及尾矿库后，应按环境影响报告书要求及有关规定，进行生态治理、土地复垦，确保生态环境得到恢复。

7、建设单位须按照环境影响报告书监测计划要求，做好项目营运期环境监测，对项目各监测因子定期开展自主监测，及时了解和掌握其变化情况。

8、强化环境管理和环境风险防范。严格执行环境影响报告书提出的各项安全、环境风险防范对策措施，避免项目营运可能产生的安全、环境事故的发生。编制突发环境应急预案，定期对环保设施进行检修、维护，确保环保设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、建设单位应按环境影响报告书及批复要求细化生态环境保护措施，落实相应环保投资。环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和生态环境保护措施发生重大变动的，应按规定重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起满5年，建议项目方开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

四、项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环境保护自主验收。

五、本项目环保“三同时”执行情况检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局花垣分局负责。

湘西自治州生态环境局

2021年6月23日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，湘西自治州生态环境局花垣分局，长沙泓腾环保技术有限公司。