检测报告

项目名称：永顺县农村环境地表水饮用水源检测

委托单位：湘西州生态环境局永顺分局

单位地址：湖南省湘西自治州永顺县

样品类型：地表水

检测类别：委托检测

湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ二Ｏ年三月十日

报告编制说明

- 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科环境检测技术服务有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

- 1  基础信息

| 采样单位 | 湖南华科环境检测技术服务有限公司 |
| --- | --- |
| 采样方法 | 地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》 |
| 采样日期 | 2020.02.26~2020.02.28 |
| 检测日期 | 2020.02.26~2020.03.09 |
| 备 注 | 1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，用“检出限+L”表示。 |

- 2  检测方法及仪器设备

- 表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水温 | 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 | 温度计 | 0.1℃ |
|  | pH值 | 玻璃电极法 GB 6920-86 | HK-426 pH计 | 0.00～14.00 (测定范围) |
|  | 溶解氧 | 碘量法 GB 7489-87 | —— | 0.2mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸盐法 GB 11892-89 | HK-36 恒温水浴锅 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | HK-290 COD消解器 | 4mg/L |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | HK-23 智能生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | HK-128 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | HK-128 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 紫外分光光度法 HJ 636-2012 | HK-05 紫外分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00008mg/L |
|  | 锌 | 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | HK-149 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.004mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 氟化物 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 硒 | 原子荧光法 HJ 694-2014 | HK-398 原子荧光光度计 | 0.0004mg/L |
|  | 砷 | 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00012mg/L |
|  | 汞 | 原子荧光法 HJ 694-2014 | HK-398 原子荧光光度计 | 0.00004mg/L |
|  | 镉 | 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00005mg/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | HK-128 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00009mg/L |
|  | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸光度法 HJ 484-2009 | HK-128 可见分光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | HK-128 可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 石油类 | 紫外分光光度法 HJ 970-2018 | HK-247 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表 面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87 | HK-128 可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | HK-128 可见分光光度计 | 0.005mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | HK-77 智能生化培养箱 | 20MPN/L |
|  | 硫酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.016mg/L |
|  | 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | HK-149 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.01mg/L |
|  | 锰 | 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00012mg/L |
|  | 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010 | HK-128 可见分光光度计 | 0.03mg/L |

3  检测结果

表3-1 地表水检测结果

| 检测项目 | 采样点位、采样日期及检测结果 |  |  | 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1哈家村（灵溪镇） | S2茅坪村（小溪镇） | S3七里坪村（塔卧镇） | 表1中II类标准、表2限值 | 表1中III类标准、表2限值 |
|  | 2020.02.28 | 2020.02.27 | 2020.02.26 |  |  |
| 经度 | 109.785283° | 110.248207° | 109.905125° | —— | —— |
| 纬度 | 29.056269° | 28.742795° | 29.244926° | —— | —— |
| 样品状态 | 无色透明无味 | 无色透明无味 | 无色透明无味 | —— | —— |
| 水温（℃） | 10.6 | 11.3 | 14.8 | —— | —— |
| pH值（无量纲） | 7.64 | 7.58 | 7.45 | 6~9 | 6~9 |
| 溶解氧（mg/L） | 7.5 | 7.6 | 7.3 | ≥6 | ≥5 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.3 | 2.5 | 2.1 | ≤4 | ≤6 |
| 化学需氧量（mg/L） | 7 | 8 | 7 | ≤15 | ≤20 |
| 生化需氧量（mg/L） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | ≤3 | ≤4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.03L | 0.11 | 0.10 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 总磷（mg/L） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 总氮（mg/L） | 0.90 | 4.64 | 0.66 | ≤0.5 | ≤1.0 |

表3-1（续）

| 检测项目 | 采样点位、采样日期及检测结果 |  |  | 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1哈家村（灵溪镇） | S2茅坪村（小溪镇） | S3七里坪村（塔卧镇） | 表1中II类标准、表2限值 | 表1中III类标准、表2限值 |
|  | 2020.02.28 | 2020.02.27 | 2020.02.26 |  |  |
| 铜（mg/L） | 0.00092 | 0.00078 | 0.00101 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 锌（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 氟化物（mg/L） | 0.052 | 0.057 | 0.050 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 砷（mg/L） | 0.00045 | 0.00058 | 0.00063 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 镉（mg/L） | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.00010 | 0.00012 | 0.00018 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |

表3-1（续）

| 检测项目 | 采样点位、采样日期及检测结果 |  |  | 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1哈家村（灵溪镇） | S2茅坪村（小溪镇） | S3七里坪村（塔卧镇） | 表1中II类标准、表2限值 | 表1中III类标准、表2限值 |
|  | 2020.02.28 | 2020.02.27 | 2020.02.26 |  |  |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 940 | 1.8×103 | 1.1×103 | ≤2000 | ≤10000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 10.1 | 12.4 | 9.87 | 250 | 250 |
| 氯化物（mg/L） | 1.35 | 3.27 | 0.420 | 250 | 250 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.774 | 4.31 | 0.388 | 10 | 10 |
| 铁（mg/L） | 0.01 | 0.02 | 0.01L | 0.3 | 0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.00652 | 0.00718 | 0.00763 | 0.1 | 0.1 |
| 总余氯（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | —— | —— |

（以下空白）

报告编制：                           审核：                             签发：

签发日期：        年         月         日