检测报告

项目名称：永顺县农村环境空气监测

委托单位：湘西州生态环境局永顺分局

单位地址：湖南省湘西自治州永顺县

样品类型：环境空气

检测类别：委托检测

湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ二Ｏ年三月九日

报告编制说明

- 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科环境检测技术服务有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

- 1  基础信息

| 采样单位 | 湖南华科环境检测技术服务有限公司 |
| --- | --- |
| 采样方法 | 环境空气：HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》 |
| 采样日期 | 2020.02.26~2020.03.01 |
| 检测日期 | 2020.02.26~2020.03.06 |
| 备 注 | 1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，用“检出限+L”表示。 |

- 2  检测方法及仪器设备

- 表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一氧化碳 | 非分散红外法 GB 9801-88 | HK-134 便携式红外线气体分析器 | 0.3mg/m3 |
|  | PM2.5 | 重量法 HJ 618-2011/XG1-2018 | HK-129 电子天平 | 0.010mg/m3 |
|  | 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009/ XG1-2018 | HK-128 可见分光光度计 | 0.005mg/m3 |
|  | PM10 | 重量法 HJ 618-2011/XG1-2018 | HK-129 电子天平 | 0.010mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009/XG1-2018 | HK-128 可见分光光度计 | 0.004mg/m3 |
|  | 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009/XG1-2018 | HK-128 可见分光光度计 | 0.006mg/m3 |

（本页以下空白）

3  检测结果

表3-1 环境空气检测结果

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位及检测结果 |  |  | 参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1二级浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1灵溪镇 哈家村 | G2小溪镇 毛坪村 | G3塔卧镇 七里坪村 |  |
|  |  | 经度109.785542°纬度29.043294° | 经度110.242149°纬度28.742232° | 经度109.906618°纬度29.234544° |  |
| 一氧化碳 （mg/m3） | 2020.02.26 | 0.76 | 0.56 | 0.59 | 4 |
|  | 2020.02.27 | 0.50 | 0.46 | 0.64 |  |
|  | 2020.02.28 | 0.55 | 0.48 | 0.58 |  |
|  | 2020.02.29 | 0.79 | 0.44 | 0.60 |  |
|  | 2020.03.01 | 0.71 | 0.50 | 0.58 |  |
| PM2.5 （mg/m3） | 2020.02.26 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.075 |
|  | 2020.02.27 | 0.025 | 0.038 | 0.022 |  |
|  | 2020.02.28 | 0.024 | 0.032 | 0.036 |  |
|  | 2020.02.29 | 0.037 | 0.029 | 0.025 |  |
|  | 2020.03.01 | 0.030 | 0.035 | 0.026 |  |
| 臭氧 （mg/m3） | 2020.02.26 | 0.074 | 0.079 | 0.084 | 0.160 |
|  | 2020.02.27 | 0.108 | 0.087 | 0.101 |  |
|  | 2020.02.28 | 0.082 | 0.075 | 0.078 |  |
|  | 2020.02.29 | 0.077 | 0.078 | 0.092 |  |
|  | 2020.03.01 | 0.093 | 0.099 | 0.077 |  |

（本页以下空白）

表3-1（续）

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位及检测结果 |  |  | 参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1二级浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1灵溪镇 哈家村 | G2小溪镇 毛坪村 | G3塔卧镇 七里坪村 |  |
|  |  | 经度109.785542°纬度29.043294° | 经度110.242149°纬度28.742232° | 经度109.906618°纬度29.234544° |  |
| PM10 （mg/m3） | 2020.02.26 | 0.068 | 0.082 | 0.060 | 0.150 |
|  | 2020.02.27 | 0.070 | 0.061 | 0.077 |  |
|  | 2020.02.28 | 0.051 | 0.079 | 0.068 |  |
|  | 2020.02.29 | 0.063 | 0.074 | 0.067 |  |
|  | 2020.03.01 | 0.059 | 0.072 | 0.084 |  |
| 二氧化硫 （mg/m3） | 2020.02.26 | 0.017 | 0.026 | 0.023 | 0.150 |
|  | 2020.02.27 | 0.024 | 0.022 | 0.025 |  |
|  | 2020.02.28 | 0.016 | 0.019 | 0.018 |  |
|  | 2020.02.29 | 0.021 | 0.025 | 0.021 |  |
|  | 2020.03.01 | 0.018 | 0.016 | 0.026 |  |
| 二氧化氮 （mg/m3） | 2020.02.26 | 0.037 | 0.030 | 0.034 | 0.080 |
|  | 2020.02.27 | 0.021 | 0.031 | 0.036 |  |
|  | 2020.02.28 | 0.032 | 0.027 | 0.028 |  |
|  | 2020.02.29 | 0.029 | 0.039 | 0.031 |  |
|  | 2020.03.01 | 0.034 | 0.025 | 0.037 |  |

（以下空白）

报告编制：              审核：              签发：

签发日期：     年      月     日

附表 采样期间气象参数

| 采样时间 | 天气 状况 | 温度 （℃） | 湿度 （%RH） | 风向 | 风速 （m/s） | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.02.26 | 多云 | 4.4 | 54 | 东北 | 2.3 | 100.2 |
| 2020.02.27 | 多云 | 6.3 | 55 | 东北 | 2.4 | 100.3 |
| 2020.02.28 | 多云 | 6.0 | 53 | 东北 | 2.3 | 100.4 |
| 2020.02.29 | 多云 | 6.6 | 52 | 东北 | 2.1 | 100.5 |
| 2020.03.01 | 多云 | 5.7 | 55 | 东北 | 2.3 | 100.3 |