监 测 报 告

第 YM/HJ-2020-32 号

| 监测项目： | 地表水监测 |
| --- | --- |
| 受检单位： | 永顺县杉木河（万坪镇）水库 |
| 监测类别： | 委托监测 |
| 委托单位： | 湘西州生态环境局永顺分局 |
| 报告日期： | 2020年03月04日 |

- 一、基本情况

| - 采样时间 | - 2020年02月24日 |
| --- | --- |
| - 采样人员 | - 王友勇、周贤富 |
| - 采样地点 | - 永顺县杉木河（万坪镇）水库（E 109°82′44.12″ N 29°18′36.21″） |
| - 分析时间 | - 2020年02月24日-2020年03月03日 |
| - 分析人员 | - 唐辉辉、周如霞、黎靖、张苗、杨湘、张林、张静 |
| - 采样方法 | - 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） - 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002) |
| - 备注 | - 监测结果的不确定度：无 - 偏离标准方法情况：无 - 非标方法使用情况：无 - 分包情况：无 - 其它：检出限加“L”表示未检出 |

- 二、监测方法及监测仪器

| 样品名称 | 监测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水温 | 《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》(GB/T13195-1991) | LC18024539 温度计 | / |
|  | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986） | PH-100酸度计 | / |
|  | 溶解氧 | 《便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法》（HJ 925-2017） | JPB-607A便携式溶解氧测定仪 | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-1989） | 滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） | 全玻璃回流装置、滴定管 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009） | SPX-150BⅢ生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） | 722N可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989） | 722N可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 地表水 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） | TU-1810紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硒 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014） | PlasmaMS300电感耦合等离子体质谱仪 | 0.41μg/L |
|  | 铜 |  |  | 0.08μg/L |
|  | 砷 |  |  | 0.12μg/L |
|  | 镉 |  |  | 0.05μg/L |
|  | 铅 |  |  | 0.09μg/L |
|  | 锌 |  |  | 0.67μg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.12μg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-1987） | 722N可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光》（HJ 694-2014） | SK-2003A原子荧光光谱仪 | 0.00004mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016） | IC6000离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》（HJ 484-2009 ） | 722N可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） | 722N可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970-2018) | TU-1810紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB 7494-1987 ） | 722N可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB 16489-1996 ） | 722N可见分光光度计 | 0.005mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ/T 347.2-2018） | HN-250恒温培养箱 | 20MPN/L |
|  | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016） | IC6000离子色谱仪 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 |  |  | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐 （以N计） |  |  | 0.016mg/L |
| 地表水 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB 11911-1989） | WYG2200原子吸收光谱仪 | 0.03mg/L |
|  | 余氯 | 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 附录A现场测定法》 （HJ 586-2010） | 2YL便携式余氯检测仪 | 0.04mg/L |

- 三、监测结果

监测结果，见表1。

表1  地表水监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永顺县杉木河（万坪镇）水库 （E 109°82′44.12″ N 29°18′36.21″） | 水温 | ℃ | 10 | / |
|  | pH | 无量纲 | 7.5 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.31 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.6 | 6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 4L | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5L | 4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | 1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.05 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.53 | 1.0 |
|  | 铜 | mg/L | 0.00008L | 1.0 |
|  | 锌 | mg/L | 0.00067L | 1.0 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.050 | 1.0 |
|  | 硒 | mg/L | 0.00041L | 0.01 |
|  | 砷 | mg/L | 0.00012L | 0.05 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.0001 |
|  | 镉 | mg/L | 0.00008 | 0.005 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 |
|  | 铅 | mg/L | 0.00048 | 0.05 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.005 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.2 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.006 | 0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 10000 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 7.35 | 250 |
|  | 氯化物 | mg/L | 1.30 | 250 |
|  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.07 | 10 |
|  | 铁 | mg/L | 0.03 | 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.0150 | 0.1 |
|  | 余氯 | mg/L | 0.04L | / |
| 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的Ⅲ类限值及表2 |  |  |  |  |

四、质控结果

表2 平行样质控结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 样品编号 | 监测结果 | 相对偏差（%） | 评价标准 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永顺县杉木河（万坪镇）水库 | 高锰酸盐指数 | SM20200224W10101 | 0.60 mg/L | 0.0 | 质控样测定的相对偏差在±10% | 合格 |
|  |  | SM20200224W10101 | 0.60 mg/L |  |  |  |
|  | 总氮 | SM20200224W10101 | 1.543mg/L | 0.7 | 质控样测定的相对偏差在±5% | 合格 |
|  |  | SM20200224W10101 | 1.523mg/L |  |  |  |
|  | 氟化物 | SM20200224W10106 | 0.048mg/L | 4.0 | 质控样测定的相对偏差在±10% | 合格 |
|  |  | SM20200224W10106 | 0.052mg/L |  |  |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | SM20200224W10106 | 4.83mg/L | 1.7 | 质控样测定的相对偏差在±10% | 合格 |
|  |  | SM20200224W10106 | 4.67mg/L |  |  |  |

表3 加标回收质控结果

| 加标样品编号 | 监测项目 | 原样 浓度 | 加标量 | 加标样 浓度 | 加标回收率（%） | 评价标准 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YJ20200224W10104 | 汞 | 0.000ug | 0.009ug | 0.008ug | 88.9 | 质控样测定的加标回收率在70%-130%之间 | 合格 |

——报告结束——

报告编制：            报告审核：                报告签发：

永顺县杉木河（万坪镇）水库部分采样照片：